Câu hỏi tham khảo:

- Khác biệt giữa đường biên mạng, đường trục mạng, mạng truy cập?

| Đường biên mạng | Đường trục mạng | Mạng truy cập |
| --- | --- | --- |
| Là nơi kết nối các thiết bị đầu cuối (như máy tính, điện thoại, máy in) vào mạng. | Là phần trung tâm của mạng, kết nối các mạng LAN, WAN và các dịch vụ mạng khác nhau, đảm bảo thông tin thông suốt giữa 2 máy tính cách xa nhau . router , switch | Là mạng kết nối các thiết bị đầu cuối với đường biên mạng |
| Môn hình client/server và peer-to-peer | Có 2 chế độ, chuyển mạch và chuyển gói | Có thể sử dụng các công nghệ như Ethernet, Wi-Fi, cáp đồng trục, cáp quang |
| Chịu trách nhiệm xác thực người dùng, cung cấp dịch vụ DHCP, kiểm soát lưu lượng truy cập và bảo mật mạng | Chịu trách nhiệm định tuyến lưu lượng truy cập, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của mạng | Cung cấp dịch vụ kết nối internet cho người dùng |

- Mô hình Client-Server? Peer to peer? Request message? Reply message?

| Mô hình Client-Server | Peer to peer |
| --- | --- |
| Là mô hình mạng phổ biến, gồm hai loại thiết bị chính: Client và Server | Các thiết bị trong mạng kết nối trực tiếp với nhau, không thông qua máy chủ trung gian, máy tính có thể đồng thời đóng vai trò yêu cầu và cung cấp tài nguyên |
| Server là trung tâm, lưu trữ dữ liệu và tài nguyên được chia sẻ | Mọi máy tính đều có quyền ngang nhau, không cần máy chủ trung tâm, giảm thiểu chi phí |
| Client phụ thuộc vào Server để truy cập tài nguyên | Tốc độ mạng phụ thuộc vào số lượng máy tham gia |
| Cung cấp tính an toàn cao do Server kiểm soát truy cập | Mỗi máy tính chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu riêng |
| Ví dụ: Truy cập website, gửi email, in ấn qua mạng | Ví dụ: BitTorrent, chia sẻ file qua mạng LAN |

- Request message (Thông điệp yêu cầu): Là thông điệp mà client gửi đến server để mô tả công việc cần thực hiện

- Reply message (Thông điệp trả lời): Là thông điệp mà server gửi lại cho client sau khi xử lý yêu cầu

- Mạng chuyển mạch? Mạng chuyển gói?

| Đặc điểm | Mạng chuyển mạch | Mạng chuyển gói |
| --- | --- | --- |
| Loại kết nối | Chuyên dụng | Không kết nối |
| Cách truyền dữ liệu | Thiết lập kênh truyền tận hiến. Dòng bit liên tục | Chuyển thông tin theo từng Gói nhỏ |
| Hiệu quả sử dụng tài nguyên | Thấp, lãng phí tài nguyên mạng vì phải duy trì kết nối dù không có dữ liệu truyền | Cao |
| Khả năng chia sẻ tài nguyên | Khó khăn | Dễ dàng |
| Tốc độ truyền | Ổn định, phù hợp cho truyển dữ liệu liên tục | Không ổn định, phụ thuộc vào tình trạng mạng |
| Chất lượng dịch vụ | Cao, ít bị gián đoạn | Thấp, có thể bị gián đoạn |
| Kỹ thuật | Phân chia theo thời gian, theo tần số | Kỹ thuật lưu và chuyển tiếp |
| Ví dụ | PSTN | Internet |

- Phân biệt giao thức, dịch vụ, giao diện?

| Đặc điểm | Giao thức | Dịch vụ | Giao diện |
| --- | --- | --- | --- |
| Định nghĩa | Tập hợp quy tắc và quy định để hai hay nhiều thiết bị có thể giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau | Chức năng/chương trình được cung cấp bởi hệ thống hoặc mạng để đáp ứng nhu cầu người dùng | Điểm giao tiếp giữa người dùng với hệ thống hoặc giữa hai hệ thống |
| Mục đích | Giao tiếp, trao đổi dữ liệu | Thực hiện tác vụ | Tương tác |
| Ví dụ | TCP/IP, HTTP | Email, web | GUI, CLI, API |

- Phân loại mạng máy tính: PAN; MAN; LAN; WAN

| Loại mạng | Vị trí máy tính | Phạm vi | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| PAN (Personal Area Network) | Là loại mạng kết nối các thiết bị cá nhân trong phạm vi gần | 10 mét | Tai nghe Bluetooth, chuột và bàn phím không dây |
| LAN (Local Area Network) | Trong một một phòng, một tòa nhà, một khu vực | 10 m 100 m 1 km | Mạng máy tính trong nhà, mạng máy tính trong công ty |
| MAN (Metropolitan Area Network) | Thành phố hoặc khu vực rộng lớn | 10 km | Mạng của trường đại học, mạng của khu công nghiệp |
| WAN (Wide Area Network) | Trong 1 quốc gia Trong 1 châu lục Toàn cầu | 100 km 1000 km 10000 km | Internet, mạng của tập đoàn đa quốc gia |

- Để phân loại mạng LAN, MAN, WAN ta dựa vào yếu tố gì?

- Phạm vi

- Mạng dạng BUS sử dụng cáp mạng loại gì?

- Mạng dạng BUS sử dụng cáp đồng trục hoặc cáp quang

- Cáp đồng trục là loại cáp phổ biến nhất cho mạng BUS (Khả năng truyền tính hiệu tốt, chống nhiễu tốt, dễ dàng thi công)

- Hub/Switch sử dụng cho loại mạng (topology) nào?

-	Hub thường được sử dụng trong mạng LAN với topology mạng dạng "Bus" hoặc "Star".

-	Switch thường được sử dụng trong mạng LAN với topology mạng dạng "Star".

- Terminator sử dụng cho loại mạng nào?

-	Terminator thường được sử dụng trong các mạng có topology dạng "Bus".

-	Các mạng Ethernet dựa trên cáp đồng trụ như Ethernet 10BASE2 hoặc 10BASE5

- Phân biệt mô hình OSI và mô hình TCP/IP?

| OSI | TCP/IP |
| --- | --- |
| Có 7 lớp | Có 4 lớp (thường được biết đến với 5 lớp vì lớp giao vận chia thành 2 lớp UDP và TCP) |
| Phát triển trước TCP/IP, là mô hình chuẩn quốc tế. | Mô hình này phổ biến trong thực tế và được sử dụng rộng rãi trên Internet. |
| Mỗi lớp có nhiệm vụ cụ thể và chỉ tương tác với lớp cùng cấp và lớp kế tiếp. | Nó không chia nhỏ chức năng mạng thành các lớp cụ thể như OSI, mà thường mô tả các chức năng mạng trong các giao thức cụ thể như TCP, IP, UDP, và ICMP. |
| Mô hình này phân chia các chức năng mạng thành các lớp độc lập | Mô hình TCP/IP linh hoạt hơn và ít cấu trúc hơn so với OSI, giúp nó phù hợp hơn với việc triển khai thực tế và phát triển mạng trên Internet |

- Nhược điểm của RIPv2?

- có thể có thời gian hội tụ (convergence time) lâu trong mạng lớn hoặc mạng có nhiều thay đổi topological

- gây ra sự tiêu tốn băng thông mạng

- RIPv2 có hạn chế về kích thước mạng mà nó có thể hỗ trợ. Do giao thức sử dụng metric dựa trên số lượng bước, nó không thích hợp cho các mạng lớn với số lượng bước lớn.

- Bảo mật yếu: RIPv2 không cung cấp các cơ chế bảo mật mạnh mẽ. Nó chỉ hỗ trợ xác thực bằng mật khẩu plaintext, không mã hóa dữ liệu được truyền đi

- Mạng quảng bá (kỹ thuật truyền quảng bá)? Đặc điểm?

- Mạng quảng bá là một kiểu mạng trong đó các thiết bị mạng gửi dữ liệu đến tất cả các thiết bị khác trên mạng mà không cần biết địa chỉ của thiết bị đó trước. Kỹ thuật truyền quảng bá là một phần quan trọng của nhiều giao thức và cơ sở hạ tầng mạng, đặc biệt là trong môi trường LAN

- Đặc điểm :

+	Gửi dữ liệu đến tất cả các máy trong mạng

+	Không cần biết địa chỉ mạng (MAC) của thiết bị đích

+	Mạng quảng bá thích hợp cho các ứng dụng như gửi thông báo, truyền gói tin khuyến mại

+	Ảnh hưởng hiệu suất mạng và tiêu tốn băng thông

+	Có thể lọc hoặc chặn các gói tin quảng bá

+	Kỹ thuật truyền quảng bá được sử dụng trong nhiều giao thức mạng như ARP (Address Resolution Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), và trong các ứng dụng như streaming video, broadcasting.

- Nối cáp thẳng? nối cáp chéo?

-	Nối cáp thẳng được sử dụng khi kết nối các thiết bị mạng khác loại với nhau (Các chân trên đầu cáp được sắp xếp theo cùng một thứ tự ở cả hai đầu của cáp).

-	Nối cáp chéo được sử dụng khi kết nối hai thiết bị cùng loại với nhau (Các chân trên đầu cáp được sắp xếp theo thứ tự khác nhau ở hai đầu của cáp để đảm bảo các tín hiệu truyền và nhận được kết nối chính xác.)

- Địa chỉ MAC của một máy được ghi trong thành phần nào? NIC; Giao thức; địa

chỉ IP

-	Địa chỉ MAC (Media Access Control) của một máy được ghi trong thành phần NIC (Network Interface Card )

-	Địa chỉ MAC là một địa chỉ duy nhất gắn với từng NIC và được sử dụng để xác định một thiết bị cụ thể trong mạng LAN

-	Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một thành phần khác của mạng, được sử dụng để xác định địa chỉ của một máy tính trong mạng Internet.

- Phân biệt Header, Trailer?

-  Header :

- Là phần dữ liệu ở đầu của một tệp hoặc một gói dữ liệu.

- Thường chứa các thông tin quan trọng như metadata, định dạng dữ liệu, các thông số cấu hình, thông tin phiên bản, hoặc bất kỳ thông tin nào cần thiết khác để xác định cách xử lý dữ liệu trong phần còn lại của tệp hoặc gói dữ liệu.

- Trailer :

- Là phần dữ liệu ở cuối của một tệp hoặc một gói dữ liệu.

- Thường chứa các dữ liệu phụ trợ hoặc các thông tin tổng kết, ví dụ như các mã kiểm tra tính toàn vẹn (checksums), đánh dấu kết thúc, hoặc thông tin đi kèm khác liên quan đến dữ liệu chính.

- Trailer thường không được sử dụng rộng rãi như header và thường chỉ xuất hiện trong một số giao thức hoặc định dạng tệp cụ thể.

- Phương pháp định khung (frame)?

- Có 3 phương pháp định khung

+Đếm ký tự (Charater count)

+Sử dụng các bytes làm cờ hiệu và các bytes độn (Flag byte with byte stuffing)

+Sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc khung cùng với các bit độn (Starting and ending flags with bit stuffing)

- CRC? Tìm F và T?

- Kiểm tra phần dư tuần hoàn (Cyclic Redundancy Check) => từ slide 23 chương 5

- ARP?

-	ARP là viết tắt của "Address Resolution Protocol" (Giao thức giải địa chỉ). Đây là một trong những giao thức quan trọng trong lớp mạng của mô hình OSI (Open Systems Interconnection) và được sử dụng trong các mạng máy tính để ánh xạ địa chỉ IP (Internet Protocol) của một thiết bị mạng sang địa chỉ MAC (Media Access Control) tương ứng của nó

- Kỹ thuật Piggyback?

20.HDLC?  C5/78

21.Giao thức cửa sổ trượt (sliding window)? C5/46

22.Phương pháp truy cập đường truyền?  C6 /16

23.CSMA/CD? Cách phát hiện đụng độ? C6/58

24.TDMA (Time Division Multiple Access)? FDMA? CDMA?  C6/19

25.Địa chỉ IPv4 có độ dài bằng bao nhiêu bit?   32

26.Địa chỉ 127.0.0.1 là địa chỉ gì? của máy nào?

27.Default gateway?

28.IP public? IP private? NAT?

29.Một mạng lớp C có thể chứa tối đa bao nhiêu địa chỉ IP dùng được (IP hợp lệ)? 254

30.Mặt nạ mạng con (Subnet mask) của lớp A, B, C có dạng như thế nào?

A: 255.0.0.0

B:255.255.0.0

C: 255.255.255.0

31.Địa chỉ IP của một máy tính trong mạng là 192.100.200.95/25 thì mặt nạ mạng

con (subnet mask) của mạng đó ở dạng thập phân là gì? ở dạng nhị phân là gì?

11111111.11111111.11111111.10000000/25

32.Trong một hệ thống DNS, nếu miền E là miền con của F, miền F là miền con của

G, miền G là miền con của Root, thì cách xác định miền E được ghi là gì?

E-F-G

33.Giao thức TCP là gì? UDP là gì? Chức năng? C8 / 22

34.Bắt tay, hủy bắt tay trong TCP. Kịch bản trao đổi dữ liệu trong TCP? C8/30

35.AdvertisedWindow (Window size) là gì? Window = 0 có nghĩa là gì?  => số bit tối đa nhận . window =0 => ko sẳn sàng nhận thêm.

36.Trong dạng RING (hình vòng), khi nào máy tính sẽ có quyền gởi dữ liệu cho máy khác?

=> khi nó là máy tính tiếp theo trong vòng .

37.Ưu điểm nổi bậc của cáp quang là gì? ->Tốc độ cao, băng thông rộng, suy hao thấp , bảo mật cao, độ bền cao, nhỏ gọn, thân thiện môi trường.

38.Tính chất trong lõi cáp quang? Dẫn điện; Trong suốt; Điện trở cao

39.Hoạt động của mạng dạng BUS (tuyến tính)?

Truyền dữ liệu -> truyền tín hiệu -> tiếp nhận dữ liệu -> xử lý dữ liệu -> xác nhận .

40.Ưu điểm của mạng dạng Star (hình sao)? Khi nào thì toàn mạng không hoạt động?

-> dễ quản lý, bảo trì . độ tin cậy cao , hiệu suất tốt, dễ mở rộng, bảo mật.

-> khi thiết bị trung tâm hỏng, sự cố nguồn điện, tấn công mạng.

Ưu điểm của mạng dạng Extended Star (kiến trúc hình sao mở rộng)?

->  khả năng mở rộng cao, độ tin cậy, hiệu suất, quản lý.

41.Địa chỉ quảng bá (broadcast) [IPv4] có phần địa chỉ máy (Host ID) như thế nào?

42.Địa chỉ mạng có phần Network ID, Host ID như thế nào?

43.Máy tính A và máy tính B cùng kết nối với thiết bị kết nối wifi. Thiết bị wifi

không kết nối với internet. Vậy A và B cùng thuộc mạng nào?

-> LAN

44.Phương pháp chẵn lẻ (Parity Bit)? được dùng để thực hiện điều gì?

-> phát hiện lỗi

45.Trong mô hình OSI (Open System Interconnection Model), tầng nào truyền tải dữ liệu bằng các dòng bit?   Vật lý

46.Trong mô hình OSI, tầng nào chia dữ liệu thành các frame? Tầng liên kết dữ liệu

47.Trong mô hình OSI, tầng nào thực hiện việc thêm thông tin để kiểm tra lỗi cho nối

kết vật lý?  Tầng liên kết dữ liệu.

48.Trong mô hình OSI, tầng nào truyền tải dữ liệu bằng các gói dữ liệu (packet)? Tầng mạng

49.Trong mô hình OSI, khi nhận dữ liệu, dữ liệu từ tầng Network sẽ truyền cho tầng

kế tiếp là tầng nào? Tầng vận chuyển (Transport)

50.Trong mô hình OSI, các thiết bị Hub hoạt động ở tầng nào? Câu hỏi tương tự cho

Repeater, Switch, Router?

Hub – vật lý ; Repeater – Vật lý ; Switch – liên kết dữ liệu ; Router – network .

51.Trong mạng dạng STAR, nếu Hub/Switch bị hỏng thì tầm ảnh hưởng sẽ như thế

nào? Có thể tất cả các thiết bị sẽ không kết nối được với nhau .

52.Chức năng của Repeater – khuyếch đại và tái tạo tín hiệu

Hub   -  khuyếch đại và truyền tín hiệu

Switch  - chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị.

Router  -  Kết nội mạng LAN và định tuyến dữ liệu.

53.Đối với cáp xoắn đôi, cáp được xoắn lại với công dụng? Tăng khả năng chịu nhiễu

điện từ; Giảm điện trở; Tăng tốc độ truyền

54.Cáp 10BASE-2 có độ và khoảng cách truyền tối đa?  10 Mbps  -  185m

55.Cáp 10BASE-5 có độ và khoảng cách truyền tối đa? 10 Mbps  -  500m

10BASE – T : 10Mbps – 100m

10BASE F : 10Mbps – 2000m

56.Trong mạng dạng BUS, tại mỗi thời điểm có bao nhiêu trạm được gởi dữ liệu?

1 thiết bị

57.Trong mạng dạng vòng (Token Ring), có bao nhiêu Token luân chuyển vòng

quanh trên mạng? -> 1 token . là 1 khung đặc biệt biệt được sử dụng để điều khiển quyền truy cập

58.Cáp UTP, STP? => đều là cáp xoắn đôi . STP thì có bỏ bọc kim loại để tránh nhiễm từ nhiễm xạ . UTP không có,

59.Giao thức (tầng 4) nào không có kết nối, thiếu độ tin cậy? UDP

60.Giao thức HTTP dùng cho dịch vụ gì? Tương tự cho FTP, SMTP?

HTTP – dịch vụ web

FTP – truyền tải tập tin giữa máy khách và máy chủ

SMTP – gửi và nhận mail. Dịch vụ thư điện tử.

61.Số hiệu cổng mặc định của các giao thức phổ biến (HTTP, SMTP, FTP, DNS...)?

HTTP – 80 ; HTTPS – 443 ; FTP – 20,21 ; SMTP – 25 ; IMAP – 143 ; DNS – 53 ; SSH – 22 ; Telnet – 23

62.DNS? Hoạt động của name server?

=> DNS (Domain Name System) là giải pháp dùng tên luận lý (tên miền) thay cho địa chỉ IP khó nhớ khi sử dụng các dịch vụ trên mạng . sử dụng cả TCP (Zone Stranfer)và UDP (truy vấn)

63.Chức năng tầng con LLC? MAC?

  Tầng con LLC tập trung vào các chức năng logic như điều khiển truy cập, kiểm tra lỗi và điều khiển luồng.

  Tầng con MAC tập trung vào các chức năng vật lý như định địa chỉ MAC, điều khiển truy cập kênh truyền và quản lý lỗi vật lý.

64.Cho M = 1101011; P = 110101; T=?

65.Cho M = 1001001; P = 100111; T=?

66.Trong kịch bản trao đổi dữ liệu hai chiều dùng giao thức HDLC như hình. Cho biết giá

trị của X, Y, Z, T, U, V?

67.Trong kịch bản trao đổi dữ liệu dùng TCP như hình sau đây. Hãy cho biết giá trị

X, Y, Z?