# CHƯƠNG 3: TẦNG VẬT LÝ

Câu 1: Đơn vị truyền dữ liệu của tầng vật lý gọi là gì?

a. Byte

b. Gói tin (Packet)

c. Khung (Frame)

d. Bit

Câu 2: Số hóa dữ liệu là gì?

a. Là tiến trình thay thế các thiết bị truyền tải dữ liệu dạng tuần tự bằng các thiết bị kỹ thuật số

b. Là tiến trình mã hóa các loại dữ liệu khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh, phim ảnh bằng mã nhị phân

c. Là tiến trình cho phép truyền tải dữ liệu là các con số thập phân

d. Là tiến trình ứng dụng kỹ thuật số vào trong mạng máy tính

Câu 3: Mã Moore sử dụng hai tín hiệu TIC và TE để mã hóa dữ liệu như thế nào?

a. Sử dụng một chuỗi 4 tín hiệu TIC và TE

b. Sử dụng một chuỗi tín hiệu TIC và TE đều nhau, tùy thuộc vào số lượng dữ liệu truyền đi

c. Sử dụng một chuỗi tín hiệu TIC và TE không đều nhau

d. Sử dụng một chuỗi 8 tín hiệu TIC và TE

Câu 4: Mã Morse có thể được xem như là bộ mã nhị phân?

a. Đúng

b. Sai

Câu 5: Bộ mã ASCII chuẩn có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự?

a. 512

b. 128

c. 256

d. 65536

Câu 6: Bộ mã ANSI có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự?

a. 128

b. 256

c. 1024

d. 65536

Câu 7: Bộ mã nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

a. Unicode

b. ANSI

c. EDBCIC

d. ASCII

Câu 8: Bộ mã UTF-8 có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự?

a. 512

b. 128

c. 256

d. 65536

Trong thực tế, bộ mã UTF-8 hiện đại có thể mã hóa hơn 1.112.064 kí tự lận.

Câu 9: Bộ mã nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

a. UTF-16

b. ANSI

c. UTF-8

d. ASCII

Câu 10: Ảnh đen trắng sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 16

b. 4

c. 1

d. 8

Câu 11: Ảnh 16 mức xám sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 4

b. 8

c. 32

d. 16

Câu 12: Ảnh 256 mức xám sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 256

b. 8

c. 32

d. 16

Câu 13: Ảnh màu sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 8

b. 32

c. 24

d. 16

Câu 14: Cho một ảnh màu có kích thước là (72x72) điểm ảnh (pixels), bạn cần bao nhiêu bytes để số hóa ảnh này (không tính phần header của ảnh)?

a. 5184

b. 144

c. 15552

d. 10368

Câu 15: Chất lượng của âm thanh và phim ảnh sau khi số hóa phụ thuộc vào?

a. Số bit sử dụng để mã hóa một thang đó

b. Tần suất lấy mẫu

c. Cả ba yếu tố trên

d. Dung lượng tập tin sau khi mã hóa

Câu 16: Chuẩn mạng Ethernet 10Base5 cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 500m

b. 200m

c. 100m

d. 185m

Câu 17: Chuẩn mạng Ethernet 10Base-5, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 500m

b. 5000m

c. 100m

d. 200m

Câu 18: Chuẩn mạng Ethernet 10Base2 cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 200m

b. 150m

c. 100m

d. 185m

Câu 19: Chuẩn mạng Ethernet 10Base-2, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 185m

b. 500m

c. 200m

d. 100m

Câu 20: Loại cáp nào sau đây sử dụng đầu nối RJ45?

a. Cáp xoán đôi (UTP)

b. Cáp điện thoại

c. Cáp quang

d. Cáp đồng trục

Câu 21: Chuẩn mạng Ethernet 10BaseT cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 200m

b. 100m

c. 150m

d. 185m

Câu 22: Chuẩn mạng Ethernet 10Base-T, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 500m

b. 100m

c. 200m

d. 185m

Câu 23: Loại cáp nào sau đây sử dụng các đầu nối ST, SC và LC ?

a. Cáp đồng trục

b. Cáp xoán đôi (UTP)

c. Cáp quang

d. Cáp điện thoại

Câu 24: Loại cáp nào sau đây được sử dụng trong mạng hình sao?

a. Cáp xoắn đôi

b. Cáp quang và cáp xoắn đôi

c. Cáp quang

d. Cáp đồng trục

Câu 25: Loại cáp nào sau đây sử dụng ngoài trời kết nối các hệ thống mạng của các tòa nhà lại với nhau?

a. Cáp đồng trục

b. Cáp xoán đôi (UTP)

c. Cáp quang

d. Cáp điện thoại

Câu 26: Chọn phát biểu đúng?

A.10Base-2 sử dụng cáp đồng trục có độ dài tối đa 400m, tốc độ truyền 10Mb/s

B.1000Base-T sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 1000Mb/s

C.1000Base-SX sử dụng cáp quang có độ dài tối đa 450m, tốc độ truyền 100Mb/s

D.100Base-TX sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 10Mb/s.

Câu 27: Tín hiệu tuần tự là?

a. Tín hiệu có biên độ không thay đổi trong một khoảng thời gian.

b. Tất cả các cấu trên đều sai.

c. Là tín hiệu có biên độ thay đổi liên tục theo thời gian.

d. Là tính hiệu có biên độ không bao giờ thay đổi

- Tín hiệu tuần tự thường được hiểu là tín hiệu rời rạc theo thời gian, có giá trị thay đổi theo từng bước và phụ thuộc vào trạng thái trước đó

- Tín hiệu số là tín hiệu chỉ có hai mức giá trị rời rạc (thường là 0 và 1, hoặc mức cao và mức thấp), biểu diễn dữ liệu dưới dạng các bit.

Câu 28: Mệnh đề nào sau đây không đúng, khi đề cập đến băng thông (W) của kênh truyền?

a. Băng thông càng lớn thì càng có nhiều tín hiệu được truyền đến nơi nhận.

b. Kênh truyền có băng thông càng lớn càng dễ xảy ra nhiễu.

c. Kênh truyền có băng thông càng lớn khả năng (tốc độ) truyền tải càng lớn.

d. Băng thông của kênh truyền là khoảng tần số của những tín hiệu mà bên nghe còn có thể nhận ra được.

Câu 29: Một kênh truyền cho sóng có tần số nhỏ nhất đi qua nó là 500 Hz và sóng có tần số lớn nhất đi qua nó là 3500 Hz. Hỏi băng thông của kênh truyền này là bao nhiêu Hz?

Answer: 3000Hz

Câu 30: Tốc độ bit là gì?

a. Thể hiện số lượng bit mà một tín hiệu có thể truyền tải

b. Thể hiện nhịp chúng ta đưa các bit lên kênh truyền

c. Thể hiện mức độ sử dụng kênh truyền

d. Thể hiện nhịp chúng ta đưa các tín hiệu lên kênh truyền

Câu 31: Để mỗi tín hiệu khi truyền tải mang 03 bit dữ liệu, thì chúng ta cần bao nhiêu mẫu tín hiệu khác nhau?

a. 09

b. 06

c. 03

d. 08

Câu 32: Mệnh đề nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG khi đề cập đến nhiễu trên kênh truyền?

a. Nhiễu có thể sinh ra do điều kiện môi trường bên ngoài

b. Nhiễu có thể sinh ra từ sự chuyển động của các điện tử trên kênh truyền

c. Khi truyền tín hiệu, công suất của tín hiệu nên bằng hoặc nhỏ hơn nhiều công suất của nhiễu

d. Khi truyền tín hiệu, công suất của tín hiệu nên lớn hơn nhiều công suất của nhiễu

Câu 33: Khái niệm giao thông (traffic) của kênh truyền được hiểu như thế nào?

a. Định nghĩa một ngưỡng còn "nghe" được của kênh truyền

b. Cho biết được mức độ sử dụng kênh truyền

c. Xác định tốc độ bit tối đa có thể chấp nhận được bởi kênh truyền

d. Cho biết được mức độ nhiễu của kênh truyền

Câu 34: Chọn định nghĩa đúng cho các phương pháp mã hóa đường truyền bằng tín hiệu số:

| NRZ | Điện thế mức 0 để thể hiện bit 0 và điện thế khác không V0 cho bit “1” |
| --- | --- |
| RZ | Mỗi bit "1" được thể hiện bằng một chuyển đổi điện thế từ V0 về 0. |
| Lưỡng cực NRZ | Các bit "1" được mã hóa bằng một điện thế dương, sau đó đến một điện thế âm và tiếp tục như thế. |
| Lưỡng cực RZ | Mỗi bit “1” được thể hiện bằng một chuyển đổi từ điện thế khác 0 về điện thế 0. Giá trị của điện thế khác 0 đầu tiên là dương sau đó là âm và tiếp tục chuyển đổi qua lại như thế |

Câu 35: "Điện thế mức 0 để thể hiện bit 0 và điện thế khác không V0 thể hiện bit 1" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền nào?

a. Lưỡng cực NZ

b. RZ (Return-to-zero)

c. Lưỡng cực RNZ

d. NRZ (Non-return-to-zero)

Câu 36: "Mỗi bit "1" được thể hiện bằng một chuyển đổi điện thế từ V0 về 0" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền?

a. Lưỡng cực NZ

b. RZ (Return-to-zero)

c. NRZ (Non-return-to-zero)

d. Lưỡng cực RNZ

Câu 37: "Các bit "1" được mã hóa bằng một điện thế dương, sau đó đến một điện thế âm và tiếp tục như thế" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền?

a. NRZ (Non-return-to-zero)

b. RZ (Return-to-zero)

c. Lưỡng cực RNZ

d. Lưỡng cực NZ

Câu 38: "Mỗi bit “1” được thể hiện bằng một chuyển đổi từ điện thế khác không về điện thế không. Giá trị của điện thế khác không đầu tiên là dương sau đó là âm và tiếp tục chuyển đổi qua lại như thế" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền?

a. Lưỡng cực NZ

b. RZ (Return-to-zero)

c. NRZ (Non-return-to-zero)

d. Lưỡng cực RNZ

Câu 39: Khi sử dụng tín hiệu tuần tự để mã hóa đường truyền, ta có thể sử dụng?

a. Biến điệu tần số

b. Tất cả các phương pháp trên

c. Biến điệu biên độ

d. Biến điệu pha

Câu 40: Để truyền tải dữ liệu số bằng tin hiệu tuần tự hoặc tín hiệu số, hệ thống mạng sử dụng phương pháp nào?

A. Biến điệu biên độ

B. Biên điệu tần số

C. Biến điệu pha

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 41: Cho biết tên gọi của phương pháp mã hóa đường truyền của hình dưới đây là gì?

A. Biến điệu pha

B. Biến điệu biên độ

C. Biến điệu tần số

D. Biến điệu sin

Câu 42: Các đồ thị bên dưới thể hiện mã hóa một bit thành tín hiệu tuần tự sử dụng biến điệu?

Ghi chú: đề gốc đang thiếu hình minh họa.

- c: Biến điệu tần số

- b: Sử dụng biến điệu biên độ

- d: Biến điệu pha