# CHƯƠNG 6: TẦNG MẠNG

Câu 52: Lệnh nào cho biết địa chỉ IP của máy tính?

A.ping

B.tracert

C.nslookup

D.ipconfig /all

Câu: Giao thức nào thực hiện việc ánh xạ từ địa chỉ IP về địa chỉ MAC?

A. IP

B. ICMP

C. RARP

D. ARP

Câu: Cho địa chỉ IP 123.5.6.7. Hãy chọn các thuộc tính liên quan đến địa chỉ IP này:

A. Là địa chỉ dành cho mạng cục bộ không thuộc mạng Internet

B. Là mặt nạ mạng

C. Là địa chỉ quảng bá

D. Là địa chỉ IP lớp B

E. Là địa chỉ IP lớp A

F. Là địa chỉ IP lớp C

G. Là địa chỉ mạng

Câu: Phát biểu nào không đúng về Dịch vụ định hướng nối kết cung cấp bởi tầng mạng?

A. Có thể thực hiện việc đảm bảo chất lượng dịch vụ một cách dễ dàng nếu có đủ tài nguyên

B. Thông tin trong một cuộc giao tiếp đi đến nơi theo những đường khác nhau

C. Cần phải thiết lập một nối kết ảo giữa bên gửi và bên nhận

D. Mỗi gói tin phải chứa một số hiệu nhận dạng mạng ảo nó thuộc về

Câu 6: Trong TCP header, số thứ tự (sequence number) thể hiện điều gì?

A.Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục

B.Số thứ tự của segment được gửi

C.Tổng số byte được gửi

D.Số thứ tự của byte đầu tiên trong dữ liệu của segment

Câu 27,28: Lệnh Tracert dùng để:

A.Xác định đường đi của các gói tin từ nguồn đến đích (qua các nút mạng nào)

B.Phân tích gói tin nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể của mạng

C.Biết trạng thái cấu hình TCP/IP của máy tính (cấu hình về các card mạng)

D.Kiểm tra lỗi mạng

câu 35 : Trong Linux, lệnh nào sau đây dùng để xem địa chỉ card mạng?

A.ls –l

B.show net

C.ifconfig

D.ipconfig

Câu 36 : Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tầng 2 (địa chỉ MAC):

A.192.201.63.251

B.00-00-12-34-FE-AA

C.0000.1234.FEG

D.19-22-01-63-25

Câu 1: Chức năng chính của tầng mạng là gì?

a. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình

b. Truyền tải các gói tin (packet) qua một mạng hoặc một liên mạng

c. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý

d. Truyền tải các bit trên một kênh truyền vật lý

Câu 2: Đơn vị truyền dữ liệu của tầng mạng gọi là gì?

a. Gói tin (Packet)

b. Khung (Frame)

c. Byte

d. Bit

Câu 3: Thiết bị chọn đường (Router) hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI?

a. 5

b. 4

c. 3

d. 2

Câu 4: Trong một mạng mà ở đó các router sẽ tự động cập nhật lại thông tin về đường đi khi hình trạng mạng thay đổi. Mạng này đang sử dụng giải thuật (cách) chọn đường nào?

a. Chọn đường tập trung

b. Chọn đường phân tán

c. Chọn đường động

d. Chọn đường tĩnh

Câu 5: Cho một mạng mà ở đó mỗi router phải tự tính toán và tìm kiếm thông tin về các đường đi đến những điểm khác nhau trên mạng. Mạng này đang sử dụng giải thuật chọn đường loại nào?

a. Chọn đường động

b. Chọn đường phân tán

c. Chọn đường tập trung

d. Chọn đường tĩnh

Router dựa vào đâu để chuyển gói tin đi tiếp -> địa chỉ mạng của máy tính đích

Hỏi giao thức nào nằm ở tầng nào trong TCP/IP, OSI? VD: IP nằm ở tầng 3 TCP/IP, …

Hỏi địa chỉ này thuộc lớp nào? A B C D

Câu 6: Giao thức nào sau đây không thuộc tầng mạng của bộ giao thức TCP/IP?

a. IGMP

b. ICMP

c. ARP

d. UDP

Câu 7: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP thuộc lớp B luôn có 02 bit đầu tiên là?

a. 01

b. 11

c. 10

d. 00

Câu 8: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP thuộc lớp C, luôn có 03 bit đầu tiên là?

a. 101

b. 100

c. 111

d. 110

Câu 9: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp A?

a. 128.19.1.5

b. 203.168.9.1

c. 121.18.0.1

d. 204.0.0.1

Câu 10: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp B?

a. 199.124.63.1

b. 98.13.11.21

c. 126.172.18.3

d. 191.16.123.1

Câu 11: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C?

a. 191.10.21.2

b. 192.168.10.1

c. 224.0.0.10

d. 190.12.33.2

Câu 12: Theo lược đồ phân lớp địa chỉ IP, mặt nạ mạng "255.255.0.0" là của lớp nào?

a. B

b. A

c. D

d. C

Câu 13: Theo lược đồ phân lớp địa chỉ IP, mặt nạ mạng "255.255.255.0" là của lớp nào?

a. C

b. D

c. A

d. B

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng khi đề cập đến mặt nạ mạng (Subnet Mask)?

a. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0, được sử dụng để xác định một mạng

b. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 0, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1

c. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1, được sử dụng để chỉ tất cả các máy tính trong mạng.

d. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 1, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi đề cập đến địa chỉ mạng (Network Address)?

a. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 1, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0

b. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1, được sử dụng để chỉ tất cả các máy tính trong mạng.

c. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 0, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1

d. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0, được sử dụng để xác định một mạng

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng khi đề cập đến địa chỉ quảng bá (Broadcast Address)?

a. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 1, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0

b. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 0, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1

c. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1, được sử dụng để chỉ tất cả các máy tính trong mạng.

d. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0, được sử dụng để xác định một mạng

Câu 20: Khi cài đặt giao thức IP cho một máy tính, thì máy tính đó mặc nhiên sẽ được gián địa chỉ IP?

a. 10.0.0.1

b. 192.168.0.1

c. 172.0.0.1

d. 127.0.0.1

Câu 21: "Theo nguyên tắc phân mạng con: (1) Phần nhận dạng máy tính của địa chỉ mạng ban đầu được giữ nguyên; (2) Phần nhận dạng mạng của địa chỉ mạng ban đầu được chia thành 02 phần: phần nhận dạng mạng con và phần nhận dạng máy tính trong mạng con", mệnh đề này là đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

Câu 22: Nếu ta sử dụng 03 bit trong phần định địa chỉ máy tính của một mạng để chia mạng con ta sẽ có?

a. Tối đa 3 mạng con

b. Tối đa 6 mạng con

c. Tối đa 8 mạng con

d. Tối đa 12 mạng con

Câu 23: Nếu ta cần 5 mạng con, thì ta sẽ sử dụng?

a. 3 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

b. 4 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

c. 5 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

d. 2 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

Câu 24: Theo phương pháp vạch đường liên miền không phân lớp (CIDR), đia chi IP được viết dưới dạng X.X.X.X/Y, trong đó Y có ý nghĩa là?

a. Số lượng mạng con

b. Số bit được sử dụng cho phần nhận dạng mạng

c. Số bit được sử dụng cho phần nhận dạng máy tính

d. Số lượng máy tính trong mạng

Câu 25: Mạt nạ mạng con (Subnet Mask) của địa chỉ IP viết dưới dạng CIDR 31.16.21.8/27 là gì?

a. 255.255.255.224

b. 255.255.255.240

c. 255.255.255.252

d. 255.255.255.0

Câu 26: Một nhánh mạng trên Internet có Subnetmask 255.255.255.224 có tối đa bao nhiêu host?

A. Tất cả đều sai

B. 255

C. 31

D. 29

Câu 27: Với địa chỉ mạng con 172.18.100.0/29, ta có thể?

a. Tổ chức một mạng có tối đa 3 host

b. Tổ chức một mạng có tối đa 29 host

c. Tổ chức một mạng có tối đa 8 host

d. Tổ chức một mạng có tối đa 6 host

Câu 28: Với địa chỉ mạng con 192.168.0.0/30, ta có thể?

a. Tổ chức một mạng có tối đa 8 host

b. Tổ chức một mạng có tối đa 4 host

c. Tổ chức một mạng có tối đa 2 host

d. Tổ chức một mạng có tối đa 30 host

Câu 29: Với địa chỉ mạng con 10.16.1.0/23, ta có thể?

a. Tổ chức một mạng có tối đa 510 host

b. Tổ chức một mạng có tối đa 254 host

c. Tổ chức một mạng có tối đa 256 host

d. Tổ chức một mạng có tối đa 512 host

Câu 30: Địa chỉ quảng bà (Broadcast) của mạng con 181.16.21.8/29 là gì?

a. 181.16.21.9

b. 181.16.21.14

c. 181.16.21.15

d. 181.16.21.8

Câu 31: Cho một mạng con 202.168.41.160/29, địa chỉ IP nào dưới đây không thuộc mạng con đó?

a. 202.168.41.164

b. 202.168.41.168

c. 202.168.41.162

d. 202.168.41.166

Câu 32: Cho địa chỉ IP=10.1.20.1 với mặt nạ mạng con là 255.255.240.0, địa chỉ IP này thuộc mạng con nào sau đây?

a. 10.1.0.0

b. 10.1.32.0

c. 10.1.16.0

d. 10.0.0.0

Giải thuật chọn đường nào mà ở đó các router sẽ tự động cập nhật lại thông tin về đường đi khi hình trạng mạng thay đổi. (Chọn nhiều đáp án)

A. Chọn đường động

B. Chọn đường phân tán

C. Chọn đường tập trung

D. Chọn đường tĩnh

Giải thuật chọn đường mà ở đó mỗi router phải tự tính toán và tìm kiếm thông tin về các đường đi đến những điểm khác nhau trên mạng. (Chọn nhiều đáp án)

A. Chọn đường tập trung

B. Chọn đường tĩnh

C. Chọn đường phân tán

D. Chọn đường động

Theo chuẩn phân lớp mạng hoàn toàn nếu ta sử dụng 03 bit trong phần định địa chỉ máy tính của một mạng để chia mạng con ta sẽ có bao nhiêu mạng con có thể sử dụng?

A. 2

B. 6

C. 14

D. 1

Câu 49: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet):

A.126.0.0.1

B.199.99.99.99

C.170.0.5.5

D.192.168.100.100

Câu 50: Địa chỉ nào bên dưới là địa chỉ loopback?

131.107.2.56/28 198.128.32.0

A.150.5.0.3

B.127.0.0.1

C.203.100.60.1

D.172.0.0.1

Thiết bị nào ở tầng mạng có thể phân một mạng vào những broadcast domain khác nhau?

A. Bridge

B. Switch

C. Router

D.Hub

Câu 45: Trong địa chỉ IP 160.100.100.100/21. Hay cho biết subnet mask của IP là gì?

A. 255.255.248.0

B. 255.255.252.0

C. 255.255.224.0

D. 255.255.240.0

=> 160 thuộc mạng B => có 16bit netmask=> mượn 3 bit làm subnet .

Câu 40: Phần nào trong địa chỉ IP được router sử dụng khi tìm đường đi

A.Host address

B.FCS

C.Network address (địa chỉ mạng)

D.Router address (địa chỉ router)

Câu 41: Một địa chỉ mạng lớp A được chia thành 5 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng:

A.255.224.0.0

B.255.240.0.0

C.255.248.0.0

D.255.252.0.0

Mạng A có 8bit netmask . 4<5<8 => mượn 3 bit làm subnet => subnet mask có 11bit => 255.(128+64+32).0.0

Câu 42: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông (cùng địa chỉ mạng):

A.192.168.10.10 và 192.168.10.100

B.192.168.100.10 và 192.168.10.100

C.192.168.1.10 và 192.168.10.1

D.172.16.10.10 và 172.18.10.10

Phần network phải giống . subnet mask là 24bit . => host có 8 bit (1..254).

Câu 43 : Các địa chỉ IP cùng mạng con với địa chỉ 131.107.2.56/28 ?

A.Từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.6.2

B.Từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.63

C.Từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.63

D.Từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.62 (14)

Subnet mask 28bit => host 4bit => 16-2=14 địa chỉ ip

Câu 39: Trong địa chỉ IP 160.100.100.100/19. Network mượn bao nhiêu bit của Host làm subnet?

A.4

B.3

C. 2

D. 5

Câu 38: Thiết bị Router cho phép:

A. Định tuyến cho các packet, chia nhỏ các Collision Domain nhưng không chia nhỏ các Broadcast Domain

B. Kết nối nhiều máy tính lại với nhau

C. Liên kết nhiều mạng LAN lại với nhau, đồng thời ngăn không cho các packet thuộc loại broadcast đi qua nó và giúp  định tuyến cho các packet

D. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nó

Câu 37: Giải pháp nào sau đây có thể giải quyết tình trạng khan hiếm địa chỉ IPv4

A.Tất cả các phương án trên

B.Chia mạng con (chia subnet)

C.Sử dụng IPv6

D.Sử dụng kỹ thuật Network Address Translation (NAT)

Câu 31: Các địa chỉ IP cùng mạng con với địa chỉ 188.172.10.100/28:

A.Từ 188.172.10.93 đến 188.172.10.126

B.Từ 188.172.10.81 đến 188.172.10.94

C.Từ 188.172.10.97 đến  188.172.10.110

D.Từ 188.172.10.65 đến 188.172.10.78

=> 28 bit subnet mask => 4 bit host => 14 địa chỉ (1..14) => dẫy 14 địa chỉ ip chứa ip 188.172.10.100.

Câu 32 :  Cho địa chỉ IP 192.168.1.32/27. Dãy địa chỉ IP có thể gán cho máy tính là?

A.192.168.1.32 – 192.168.1.62  (31)

B.192.168.1.33 – 192.168.1.62  (30)

C.192.168.1.32 – 192.168.1.64  (33) D.192.168.1.33 – 192.168.1.63  (31)

27 bit netmask => 5 bit host . 32-2 = 30 địa chỉ ip

Câu 33: IPv6 có không gian địa chỉ bao nhiêu bit ?

A.128 bit

B.256 bit

C.64 bit D.32 bit

Câu 34: Công ty ABC có hai mạng LAN. LAN A sử dụng địa chỉ 172.18.0.0/16. LAN B sử dụng địa chỉ 192.168.10.0/24. Công ty muốn kết nối 2 mạng LAN đó với nhau thì sử dụng thiết bị nào?

A.Router

B.Switch

C.Hub/Repeater

D.Firewall

Câu 35 : Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.248.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được (useable subnets)? 248 = 11111000(2)

A.48

B.64

C.32

D.248

Lớp B có 16 bit netmask . subnetmask 21 bit => mượn 5 bit làm subnet . => 32.

Câu 36: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để nối kết trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng internet)?

A.192.168.52.56

B.Tất cả đáp án (các IP đều không được nhìn thấy trong mạng Internet)

C.126.10.0.1

D.203.186.2.2

Câu 29 : Có địa chỉ 200.23.16.0/27, giá trị 27 là:

A.Số bit trong phần hostID của địa chỉ

B.Số bit trong phần nhận dạng mạng NetworkID của địa chỉ

C.Số lượng mạng con

D.Số host trong mạng con

Câu 25: Cho địa chỉ mạng 198.128.32.0, thực hiện chia mạng con (subnet). Biết rằng trên mỗi subnet có 35 host. Subnet mask nào dành cho mạng con này?

A.255.255.255.64

B.255.255.255.192

C.255.255.254.0 D.255.255.255.0

Netmask 255.255.255.0 => 24bit netmask , 8bit host.

35 host => 6 bit (64 host) => còn 2 bit subnet => 24+2 bit subnetmask.

câu 26: Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu:

A.TCP

B.IP

C.Không xác định

D.UDP

Câu 27 : Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng lớp B là:

A.164.255.255.255

B.164.16.7.255

C.Tất cả đều sai

D.164.16.255.255

Lớp A là từ 1.0.0.1 đến 126.0.0.0. (24 bit phần host)

Lớp B là từ 128.1.0.0 đến 191.254.0.0.(16 bit phần host)

Lớp C là từ 192.0.1.0 đến 223.255.254.0 (8 bit phần host)

Câu 28 : Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ là 192.168.100.1:

A.192.168.100.96

B.192.168.100.31

C.192.168.100.255

D.192.168.100.15

255.255.255.224 => 27 bit subnet mask. => 5bit host => 31

Ip = 192.168.100.000/00001 => 192.168.100.000/11111

Câu 19: Địa chỉ broadcast address nào đại diện cho địa chỉ mạng Class C 192.168.32.0 với subnet default?

A.192.168.32.0

B.192.168.0.255

C.92.168.32.254

D.192.168.32.255

Câu 20: Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì SubnetMask sẽ là:

A.255.255.255.224

B.255.255.255.128

C.255.255.255.192

D.255.255.255.248

=> mạng C có 24 bit netmask + 5 bit subnet.

Câu 21: Cho địa chỉ IP: 200.20.2.39/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này:

A.200.20.2.16

B.200.20.2.0

C.200.20.2.32

D.200.20.2.39 => 4 bit phần host -> (1..14) . lấy 39 trừ (1..14) . đ/c mạng nằm trong khoảng đó.

Địa chỉ quảng bá thì cộng (1..14).

Câu 11: Địa chỉ mạng nào là địa chỉ riêng (private address) dùng trong các mạng nội bộ.

A.192.168.10.0

B.211.39.87.0

C.191.123.59.0 D.174.236.35.0

Câu 12: Địa chỉ IPv4 gồm bao nhiêu bit:

A.48

B.64

C.32

D.128

Câu 13: Trong mạng sử dụng giao thức TCP/IP (không có router) các máy tính có thể trao đổi dữ liệu với nhau khi:

A.Các máy có địa chỉ IP khác nhau và địa chỉ mạng (NetID) khác nhau

B.Các máy có địa chỉ IP giống nhau

C.Các máy có địa chỉ IP khác nhau và địa chỉ mạng (NetID) giống nhau

D.Các máy có địa chỉ IP khác nhau

Câu 14: Một mạng lớp B cần chia thành 254 mạng con sử dụng Subnet mask nào sau đây:

A.255.255.192.0

B.255.255.255.224

C.255.255.0.255

D.255.255.255.0

=> cần mượn 8 bit. Mạng B có 16 bit netmask + 8 bit subnet.

Câu 8: Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?

A.254

B.64

C.128

D.48

câu 9: Địa chỉ nào là broadcast của lớp 2

A.AAA.BBB.CCC.EEE

B.FFFF.FFFF.FFFF (MAC)

C.255.255.255.255

D.111.111.222.222

Câu 6: Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets:

A.Lớp B

B.Không câu nào đúng

C.Lớp C

D.Lớp A

Câu 4: Giao thức IP là giao thức hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI ?

A.Datalink Layer (tầng liên kết dữ liệu)

B.Physical Layer (tầng vật lý)

C.Transport Layer (tầng vận chuyển)

D.Network Layer (tầng mạng)

Câu 1: Địa chỉ mạng NetID: 192.168.20.32/27 có dãy địa chỉ máy HostIDs sử dụng (khả dụng) tương ứng là:

A.Từ 192.168.20.33 đến 192.168.20.62

B.Từ 192.168.20.33 đến 192.168.20.63

C.Từ 192.168.20.32 đến 192.168.20.64

D.Từ 192.168.20.32 đến 192.168.20.62

Có 5 bit phần host (0->31) ; 0 là địa chỉ mạng , 31 là địa chỉ quảng bá => host còn 1-> 30.

Câu 43 : Đâu là biểu diễn dạng rút gọn của địa chỉ IPv6: 2001:0F68:0000:0000:0000:0000:1986:69AF

- Chọn đáp án chính xác nhất?

A.	2001:F68:0:0:0:0:1986:69AF

B.	2001:F68::1986:69AF

A.A

B.B

C.Cả hai biểu diễn trên đều sai

D.Cả hai biểu diễn trên đều đúng

Giao thức TCP - Data Transmission. Trong quá trình truyền dữ liệu của giao thức TCP, hãy xác định X và Y trong quá trình trao đổi dữ liệu trường hợp sau:

A. X = 120, Y = 110

B. X = 109, Y = 120

C. X = 120, Y = 109

D. X = 100, Y = 109

Câu 16: Các câu nào sau đây là cách viết rút gọn của địa chỉ IPv6: 2001:0000:0000:0000:05C1:0000:0000:0001

Chọn đáp án chính xác nhất:

A. 2001::5C1:0:0:1

B . 2001:0:0:0:5C1::1

C. 2001::5C1::1

D. 2001:0:0:0:5C1:0:0:1

A.A, B, C

B.A, C, D

C.A, B, D

D.B, C, D

Câu 11: Giao thức nào sau đây được sử dụng để ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC

A.DHCP

B.RIP

C.ARP

D.OSPF

Một máy chủ DHCP cần cấp phát tự động và đầy đủ các thông số nào sau đây cho các máy tính trong mạng?

A.Địa chỉ IP, Subnet Mask, DNS Server

B.Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server

C.Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ mạng

D.Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ quảng bá

Câu: Cho địa chỉ mạng ban đầu là 172.18.0.0. Cần chia mạng ban đầu này thành 100 mạng con theo phương pháp phân lớp hoàn toàn. Hãy nhập địa chỉ IP là mặt nạ mạng con trong trường hợp này.

Answer: 255.255.254.0