# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Câu 1: Trong kiến trúc phần mềm của mạng, khái niệm Giao diện (Interface) được dùng để làm gì?

A. Mô tả cách sử dụng dịch vụ

B. Mô tả cách thức truy cập vào một dịch vụ

C. Là những gì mà một máy chủ có thể cung cấp cho các khách hàng

D. Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau

Câu 2: Mạng điện báo sử dụng loại mã nào để mã hóa dữ liệu truyền đi?

a. Mã ASCII

b. Mã Unicode

c. Mã ANSI

d. Mã Morse

Câu 3: Mạng máy tính gồm bao nhiêu thành phần?

a.2

b.1

c.3

d.4

Câu 4: Thành phần nào sau đây không thuộc đường biên mạng?

a. Các ứng dụng / dịch vụ mạng

b. Các máy chủ

c. Các đường truyền vật lý

d. Các máy trạm

Câu 5: Thiết bị nào bên dưới được xem là phần biên của mạng?

A. Modem

B. Switch

C. Host

D. Router

Câu 6: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối (host)?

A. Thiết bị phát wifi (modem Wifi)

B. Laptop

C.Máy tính cá nhân (PC)

D.Điện thoại thông minh (Smartphone)

Câu 7: Trình duyệt web như Firefox, Google Chrome, ... thuộc thành nào của mạng máy tính?

A. Mạng truy cập

B. Mạng đường trục

C. Giao thức mạng

D. Đường biên mạng

Câu 8: Trình duyệt web như Firefox, Google Chrome,... thuộc thành phần nào của mạng máy tính?
A. Hệ điều hành mạng
B. Phần cứng mạng
C. Ứng dụng mạng
D. Mạng truy cập

Câu 9: Trong mô hình Client-Server:

A. Các máy tính có vai trò khác nhau, một máy tính là server, các máy tính khác là client

B. Các máy tính có vai trò ngang hàng nhau, máy tính vừa là server vừa là client

C. Các máy tính đều được gia nhập vào domain

D. Các máy tính đều như nhau, các máy client sẽ gửi yêu cầu đến các máy server

Câu 10: Trong mô hình Peer-to-Peer:

A. Các máy tính có vai trò khác nhau, một máy tính là server, các máy tính khác là client

B. Các máy tính có vai trò ngang hàng nhau, máy tính vừa là server vừa là client

C. Các máy tính đều được gia nhập vào domain

D. Các máy tính đều như nhau, các máy client sẽ gửi yêu cầu đến các máy server

Câu 11: Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?

A. Peer-to-Peer

B. Client/Server

C. Ethernet

D. LAN

Câu 12: Mệnh đề nào sau đây đề cập đến "truy cập mạng"?

a. Kết nối các máy tính (end system) vào các Router ngoài biên (Edge Router)

b. Các End Systems: điểm khởi đầu và kết thúc của các dòng thông tin

c. Hệ thống các bộ chọn đường và kết nối tốc độ cao

d. Các “máy chủ/trạm làm việc” và các ứng dụng mạng

Câu 13: Thành phần nào không thuộc Mạng truy cập (Access Network)?

A. Router

B. Đường dial qua mạng điện thoại

C. Mạng cục bộ

D. Đường truyền ADSL

Câu 14: FTTH viết tắt là gì?

a. Fiber to the House

b. Fiber to the Home

c. Fiber to the Building

d. File Transfer Protocol

Câu 15: Mệnh đề nào dưới đây không đề cập đến mạng đường trục (Network Core)?

a. Kết nối các host vào các router ngoại biên

b. Mạng tốc độ cao của các router

c. Sử dụng hai chế độ truyền tin là: chuyển mạch và chuyển gói

d. Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các host ở cách xa nhau

(Giải thích: Trong ngữ cảnh này, Router thường được coi là phần tử thuộc lõi mạng - Network Core, hoặc biên mạng, trong khi các tùy chọn khác là phương thức/mạng truy cập).

Câu 16: Thành phần nào thuộc Đường trục mạng (Network Core)?

A. Router

B. Đường dial qua mạng điện thoại

C. Mạng cục bộ

D. Đường truyền ADSL

Câu 17: Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về mạng chuyển mạch (Circuit Switching Network)?

a. Đảm bảo được chất lượng cho các dịch vụ

b. Cần cơ chế điều khiển tắc nghẽn

c. Cần thiết lập kết nối trước khi truyền tin

d. Thường sử dụng phương pháp theo tần số và/hoặc theo thời gian

Câu 18: Các mạng điện thoại GSM sử dụng phương pháp chia kênh nào?

a. TDMA

b. CDMA

c. FDMA kết hợp với TDMA

d. FDMA

Câu 19: Mạng điện thoại hoạt động theo cơ chế chuyển gói?

a. Đúng

b. Sai

Câu 20: Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về mạng chuyển gói (Packet Passing Network)?

a. Thích hợp cho mạng có thông lượng lớn

b. Không cần cơ chế điều khiển tắc nghẽn

c. Khó đảm bảo được chất lượng dịch vụ

d. Thông tin được truyền đi trong những đơn vị là gói tin

Câu 21: Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về mạng chuyển gói (Packet Passing Network)?

A. Thông tin được truyền đi trong những đơn vị là gói tin

B. Thích hợp cho mạng có thông lượng dữ liệu lớn

C. Không đảm bảo được chất lượng dịch vụ

D. Không cần cơ chế điều khiển tắc nghẽn

Câu 22: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải của chuyển mạch gói?

A. Cần thiết lập cuộc gọi

B. Tiết kiệm thời gian hơn trong trường hợp gửi trọn vẹn dữ liệu cỡ lớn

C.Chia sẻ tài nguyên

D.Sử dụng phổ biến trên Internet

Câu 23: Để giải quyết vấn đề tắc nghẽn trên mạng chuyển gói người ta sử dụng?

a. Phương pháp phân chia theo tần số

b. Phương pháp phân chia theo thời gian

c. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên.

d. Kỹ thuật lưu và chuyển tiếp.

Câu 24: Hãy nối các lợi ích của mạng máy tính ở Cột A với lý do/giải thích phù hợp ở Cột B:

| Cột A | Cột B |
| --- | --- |
| 1. Nâng cao độ tin cậy của hệ thống | a. do các thiết bị phần cứng, phần mềm đắt tiền được chia sẻ và dùng chung. |
| 2. Giảm chi phí đầu tư | b. do chương trình & dữ liệu được đặt trên các máy chủ và thiết bị lưu trữ chuyên dụng với nhiều cơ chế đặc biệt để đảm bảo độ ổn định và bảo mật cao. |
| 3. Tăng cường tính bảo mật thông tin | c. Khi sử dụng mạng, có thể thực hiện một chương trình tại nhiều máy tính khác nhau, nhiều thiết bị có thể dùng chung. Điều này tăng độ tin cậy trong công việc vì khi có hỏng hóc xảy ra công việc vẫn có thể tiếp tục. |

A.1 - c, 2 - b, 3 - a

B.1 - c, 2 - a, 3 - b

C.1 - b, 2 - c, 3 - a

D.1 - a, 2 - b, 3 - c

Câu 25: Chúng ta phải mất thời gian bao lâu để gởi một tập tin có dung lượng 320,000 bits từ máy A tới máy B thông qua một mạng chuyển mạch, biết rằng:

- Tất cả các liên kết là 1.536 Mbps

- Tất cả các liên kết đều sử dụng kỹ thuật phân chia theo thời gian với 12 slots/sec

- Thời gian thiết lập kết nối là 500 ms

- Ghi chú: 1 Mb = 1000 Kb; 1 Kb = 1000 bit

a. 3.5 giây

b. 2.5 giây

c. 3 giây

d. 2 giây

# CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG MÁY TÍNH

Câu 1: Hệ thống mạng có một kênh giao tiếp được chia sẻ bởi tất cả các máy tính, khi một máy tính gởi tin thì tất cả các máy tính còn lại đều nhận được?

a. Mạng kết hợp (Combined network)

b. Mạng điểm nối điểm (point-to-point network)

c. Mạng quảng bá (broadcast network)

d. Mạng chia sẻ kênh truyền (Sharing Network)

Câu 2: Phân loại mạng máy tính nào không theo phạm vị địa lý?

a. Mạng đô thị

b. Mạng cục bộ

c. Mạng điểm nối điểm

d. Mạng diện rộng

Câu 3: LAN là từ viết tắt của cụm từ nào?

a. Local Area Networking

b. Logical Area Network

c. Local Address Network

d. Local Area Network

Câu 4: MAN viết tắt của cụm từ nào?

a. Multimedia Area Network

b. Metropolitan Area Network

c. Main Area Network

d. Metro Area Network

Câu 5: WAN viết tắt của cụm từ nào?

a. Wide Area Network

b. Wifi Area Network

c. WiMAX Area Network

d. Wireless Area Network

Câu 6: Hình trạng mạng nào được sử dụng phổ biến khi xây dựng mạng cục bộ?

A. Cả 03 loại trên

B. Vòng

C. Sao

D. Tuyến tính

Câu 7: Trong các từ sau đây, từ nào không dùng để chỉ hình trạng (topology) mạng?

A. Chuỗi (String)

B. Tuyến tính (Bus)

C. Sao (Star)

D. Vòng (Ring)

Câu 8: Hãy cho biết tên gọi của hình trạng mạng (topology) sau là gì?

a. Tree (cây)

b. Star (sao)

c. Bus (tuyến tính)

d. Ring (vòng)

Câu 9: Hãy cho biết tên gọi của hình trạng mạng (topology) sau là gì?

a. Bus (tuyến tính)

b. Tree (cây)

c. Ring (vòng)

d. Star (sao)

Câu 10: "Mỗi máy tính được nối vào một thiết bị tập trung thông qua một liên kết riêng", mệnh đề này đề cập đến hình trạng mạng?

a. Ring (vòng)

b. Bus (tuyến tính)

c. Tree (cây)

d. Start (sao)

Câu 11: Trong thực tế hiện nay người ta thường sử dụng hình thái mạng dạng?

a. Tuyến tính

b. Vòng

c. Tròn

d. Sao

Câu 12: Mệnh đề nào sau đây không đề cập đến hình trạng mạng dạng sao?

a. Mạng vẫn hoạt động khi thêm hoặc bớt các máy tính

b. Không hoạt động nếu thiết bị tập trung (Hub) bị lỗi

c. Dễ cài đặt, dễ phát hiện lỗi

d. Không xảy ra đụng độ khung, nên hiệu suất đạt 100%

Câu 13: Hãy cho biết tên gọi của hình trạng mạng (topology) sau là gì?

a. Tree (cây)

b. Start (sao)

c. Ring (vòng)

d. Bus (tuyến tính)

Câu 14: Giao thức có ý nghĩa gì trong mạng máy tính?

a. Xác định cách thức các máy tính xử lý dữ liệu bên trong

b. Xác định ai sẽ nhận thông tin trước

c. Xác định tốc độ truyền nhận giữa hai bên

d. Cung cấp các luật cho sự giao tiếp giữa các máy tính

Câu 15: Trong kiến trúc phần mềm của mạng, khái niệm Giao thức (Protocol) được dùng để?

A. Mô tả những gì mà một thành phần mạng máy tính cung cấp cho các thành phần khác muốn giao tiếp với nó.

B. Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau

C. Trong kiến trúc phần mềm của mạng không có khái niệm "Dịch vụ"

D. Mô tả cách mà một khách hàng có thể sử dụng được một dịch vụ mạng...

Câu 16: Trong kiến trúc phần mềm của mạng, khái niệm Dịch vụ (Service) được dùng để?

A. Mô tả những gì mà một thành phần mạng máy tính cung cấp cho các thành phần khác muốn giao tiếp với nó.

B. Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau

C. Trong kiến trúc phần mềm của mạng không có khái niệm "Dịch vụ"

D. Mô tả cách mà một khách hàng có thể sử dụng được một dịch vụ mạng...

Câu 17: Khái niệm nào dưới đây dùng để mô tả những gì mà một thành phần mạng cung cấp cho các thành phần khác muốn giao tiếp với nó?

A. Giao diện

B. Giao tiếp

C. Dịch vụ

D. Giao thức

Câu 18: "Mô tả những gì mà một thành phần mạng cung cấp cho các thành phần khác muốn giao tiếp với nó" Mệnh đề này đề cập đến khái niệm nào?

a. Dịch vụ

b. Giao diện

c. Giao tiếp

d. Giao thức

Câu 19: Trong kiến trúc phần mềm của mạng, khái niệm Dịch vụ (Service) được dùng để làm gì?

A. Mô tả cách thức truy cập vào một dịch vụ

B. Mô tả cách sử dụng dịch vụ

C. Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau

D. Chỉ ra những gì mà một máy chủ có thể cung cấp cho các khách hàng

(Giải thích: Dịch vụ mô tả "cái gì" được cung cấp cho tầng trên, trong khi giao thức mô tả "cách thức" giao tiếp).

Câu 20: Khái niệm dùng để mô tả cách mà một khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ mạng và cách các dịch vụ có thể được truy cập đến

A. Dịch vụ

B. Phần mềm mạng

C. Giao thức

D. Giao diện

Câu 21: "Mô tả cách mà một khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ mạng và cách các dịch vụ có thể được truy cập đến" Mệnh đề này đề cập đến khái niệm nào?

a. Phần mềm mạng

b. Giao thức

c. Giao diện

d. Dịch vụ

Câu 22: Mục đích của việc tổ chức hệ thống mạng được thành một chồng (stack) các tầng (lớp) khác nhau là để giảm độ phức tạp trong quá trình thiết kế và xây dựng?

a. Sai

b. Đúng

Câu 23: Mục đích của việc tổ chức các chương trình ứng dụng thành nhiều tầng là?

A. Để cho người gửi biết được địa chỉ của người nhận

B. Để cung cấp các dịch vụ không bị lỗi đến các ứng dụng

C. Các phát biểu trên đều sai

D. Giảm độ phức tạp tổng thể của các chương trình

Câu 24: Trong mô hình OSI, đâu là mối quan hệ của một tầng (N) đối với tầng bên trên nó (N+1):

A. Tầng N không có tác động gì lên tầng N+1

B. Tầng N+1 bổ sung một phần đầu vào thông tin nhận được từ tầng N

C.Tầng N vận dụng các dịch vụ do tầng N+1 cung cấp

D. Tầng N cung cấp các dịch vụ cho tầng N+1

Câu 25: Khi dữ liệu di chuyển từ cao xuống thấp hơn (top-down) thì các phần đầu (header) sẽ được?

A. Loại bỏ dần

B. Sắp xếp dần

C.Thay đổi vị trí

D. Thêm vào dần

Câu 26: Dịch vụ mạng nào dưới đây hoạt động theo mô hình không kết nối?

A. Không có dịch vụ nào hoạt động theo mô hình này

B. Nối kết định hướng

C. Nối kết một chiều

D. Không nối kết

Câu 27: Dịch vụ mạng nào dưới đây vận hành theo mô hình thư tín?

a. Định hướng kết nối

b. Không có dịch vụ nào hoạt động theo mô hình này

c. Không kết nối

d. Bán kết nối

Câu 28: Hàm cơ sở nào sau đây không thuộc dịch vụ không kết nối?

a. SEND

b. RECEIVE

c. LISTEN

d. CONNECT

Câu 29: Mô hình OSI gồm bao nhiêu tầng?

a.8

b.6

c.7

d.5

Câu 30: Chức năng chính của tầng vận chuyển là gì?

a. Truyền tải các gói tin (packet) qua một mạng, liên mạng.

b. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý

c. Truyền tải các bit trên một kênh truyền vật lý

d. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình

Câu 31: Thiết bị mạng nào sau đây hoạt động ở tầng mạng của mô hình OSI?

a. Switch

b. HUB và Repeater

c. Switch và Bridge

d. Router

Câu 32: Giao thức IP hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI?

a. Tầng liên kết dữ liệu

b. Tầng vật lý

c. Tầng mạng

d. Tầng vận chuyển

Câu 33: Xử lý lỗi trên đường truyền vật lý được thực hiện ở tầng nào trong mô hình OSI?

A. Tầng vật lý (Physical Layer)

B. Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer)

C. Tầng mạng (Network Layer)

D. Tầng vận chuyển (Transport Layer)

Câu 34: Chức năng nào sau đây không thuộc tầng liên kết dữ liệu?

a. Điều khiển luồng

b. Mã hóa đường truyền

c. Định khung

d. Xử lý lỗi trên trong quá trình truyền.

Câu 35: Thiết bị mạng nào sau đây hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu của mô hình OSI?

a. Switch và Bridge

b. Router

c. Switch

d. HUB và Repeater

Câu 36: Chức năng chính của tầng vật lý là gì?

a. Truyền tải các bit trên một kênh truyền vật lý

b. Truyền tải các gói tin (packet) giữa hai máy bất kỳ trên mạng

c. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý

d. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình

Câu 37: Thiết bị mạng nào sau đây hoạt động ở tầng vật lý của mô hình OSI?

a. Switch và Bridge

b. HUB và Repeater

c. Router

d. Switch

Câu 38: Mô hình TCP/IP gồm bao nhiêu tầng?

a. 5

b. 7

c. 4

d. 3

Câu 39: Trong mô hình TCP/IP, lớp application sẽ ngầm định được hiểu là gồm các lớp nào của mô hình OSI?

A. Application, Transport, network

B. Network, Data link , Physical

C. Network, Data link, Transport

D. Application, Presentation, Session

Câu 40: Thứ tự các tầng từ cao đến thấp trong mô hình TCP/IP:

A. Application, Transport, Internet, Network Access

B. Application, Internet, Transport, Network Access

C.Transport, Internet, Application, Network Access

D. Application, Network Access, Transport, Internet

# CHƯƠNG 3: TẦNG VẬT LÝ

Câu 1: Đơn vị truyền dữ liệu của tầng vật lý gọi là gì?

a. Byte

b. Gói tin (Packet)

c. Khung (Frame)

d. Bit

Câu 2: Số hóa dữ liệu là gì?

a. Là tiến trình thay thế các thiết bị truyền tải dữ liệu dạng tuần tự bằng các thiết bị kỹ thuật số

b. Là tiến trình mã hóa các loại dữ liệu khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh, phim ảnh bằng mã nhị phân

c. Là tiến trình cho phép truyền tải dữ liệu là các con số thập phân

d. Là tiến trình ứng dụng kỹ thuật số vào trong mạng máy tính

Câu 3: Mã Moore sử dụng hai tín hiệu TIC và TE để mã hóa dữ liệu như thế nào?

a. Sử dụng một chuỗi 4 tín hiệu TIC và TE

b. Sử dụng một chuỗi tín hiệu TIC và TE đều nhau, tùy thuộc vào số lượng dữ liệu truyền đi

c. Sử dụng một chuỗi tín hiệu TIC và TE không đều nhau

d. Sử dụng một chuỗi 8 tín hiệu TIC và TE

Câu 4: Mã Morse có thể được xem như là bộ mã nhị phân?

a. Đúng

b. Sai

Câu 5: Bộ mã ASCII chuẩn có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự?

a. 512

b. 128

c. 256

d. 65536

Câu 6: Bộ mã ANSI có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự?

a. 128

b. 256

c. 1024

d. 65536

Câu 7: Bộ mã nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

a. Unicode

b. ANSI

c. EDBCIC

d. ASCII

Câu 8: Bộ mã UTF-8 có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự?

a. 512

b. 128

c. 256

d. 65536

Trong thực tế, bộ mã UTF-8 hiện đại có thể mã hóa hơn 1.112.064 kí tự lận.

Câu 9: Bộ mã nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

a. UTF-16

b. ANSI

c. UTF-8

d. ASCII

Câu 10: Ảnh đen trắng sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 16

b. 4

c. 1

d. 8

Câu 11: Ảnh 16 mức xám sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 4

b. 8

c. 32

d. 16

Câu 12: Ảnh 256 mức xám sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 256

b. 8

c. 32

d. 16

Câu 13: Ảnh màu sử dụng bao nhiêu bit để số hóa một điểm ảnh?

a. 8

b. 32

c. 24

d. 16

Câu 14: Cho một ảnh màu có kích thước là (72x72) điểm ảnh (pixels), bạn cần bao nhiêu bytes để số hóa ảnh này (không tính phần header của ảnh)?

a. 5184

b. 144

c. 15552

d. 10368

Câu 15: Chất lượng của âm thanh và phim ảnh sau khi số hóa phụ thuộc vào?

a. Số bit sử dụng để mã hóa một thang đó

b. Tần suất lấy mẫu

c. Cả ba yếu tố trên

d. Dung lượng tập tin sau khi mã hóa

Câu 16: Chuẩn mạng Ethernet 10Base5 cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 500m

b. 200m

c. 100m

d. 185m

Câu 17: Chuẩn mạng Ethernet 10Base-5, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 500m

b. 5000m

c. 100m

d. 200m

Câu 18: Chuẩn mạng Ethernet 10Base2 cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 200m

b. 150m

c. 100m

d. 185m

Câu 19: Chuẩn mạng Ethernet 10Base-2, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 185m

b. 500m

c. 200m

d. 100m

Câu 20: Loại cáp nào sau đây sử dụng đầu nối RJ45?

a. Cáp xoán đôi (UTP)

b. Cáp điện thoại

c. Cáp quang

d. Cáp đồng trục

Câu 21: Chuẩn mạng Ethernet 10BaseT cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 200m

b. 100m

c. 150m

d. 185m

Câu 22: Chuẩn mạng Ethernet 10Base-T, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 500m

b. 100m

c. 200m

d. 185m

Câu 23: Loại cáp nào sau đây sử dụng các đầu nối ST, SC và LC ?

a. Cáp đồng trục

b. Cáp xoán đôi (UTP)

c. Cáp quang

d. Cáp điện thoại

Câu 24: Loại cáp nào sau đây được sử dụng trong mạng hình sao?

a. Cáp xoắn đôi

b. Cáp quang và cáp xoắn đôi

c. Cáp quang

d. Cáp đồng trục

Câu 25: Loại cáp nào sau đây sử dụng ngoài trời kết nối các hệ thống mạng của các tòa nhà lại với nhau?

a. Cáp đồng trục

b. Cáp xoán đôi (UTP)

c. Cáp quang

d. Cáp điện thoại

Câu 26: Chọn phát biểu đúng?

A.10Base-2 sử dụng cáp đồng trục có độ dài tối đa 400m, tốc độ truyền 10Mb/s

B.1000Base-T sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 1000Mb/s

C.1000Base-SX sử dụng cáp quang có độ dài tối đa 450m, tốc độ truyền 100Mb/s

D.100Base-TX sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 10Mb/s.

Câu 27: Tín hiệu tuần tự là?

a. Tín hiệu có biên độ không thay đổi trong một khoảng thời gian.

b. Tất cả các cấu trên đều sai.

c. Là tín hiệu có biên độ thay đổi liên tục theo thời gian.

d. Là tính hiệu có biên độ không bao giờ thay đổi

- Tín hiệu tuần tự thường được hiểu là tín hiệu rời rạc theo thời gian, có giá trị thay đổi theo từng bước và phụ thuộc vào trạng thái trước đó

- Tín hiệu số là tín hiệu chỉ có hai mức giá trị rời rạc (thường là 0 và 1, hoặc mức cao và mức thấp), biểu diễn dữ liệu dưới dạng các bit.

Câu 28: Mệnh đề nào sau đây không đúng, khi đề cập đến băng thông (W) của kênh truyền?

a. Băng thông càng lớn thì càng có nhiều tín hiệu được truyền đến nơi nhận.

b. Kênh truyền có băng thông càng lớn càng dễ xảy ra nhiễu.

c. Kênh truyền có băng thông càng lớn khả năng (tốc độ) truyền tải càng lớn.

d. Băng thông của kênh truyền là khoảng tần số của những tín hiệu mà bên nghe còn có thể nhận ra được.

Câu 29: Một kênh truyền cho sóng có tần số nhỏ nhất đi qua nó là 500 Hz và sóng có tần số lớn nhất đi qua nó là 3500 Hz. Hỏi băng thông của kênh truyền này là bao nhiêu Hz?

Answer: 3000Hz

Câu 30: Tốc độ bit là gì?

a. Thể hiện số lượng bit mà một tín hiệu có thể truyền tải

b. Thể hiện nhịp chúng ta đưa các bit lên kênh truyền

c. Thể hiện mức độ sử dụng kênh truyền

d. Thể hiện nhịp chúng ta đưa các tín hiệu lên kênh truyền

Câu 31: Để mỗi tín hiệu khi truyền tải mang 03 bit dữ liệu, thì chúng ta cần bao nhiêu mẫu tín hiệu khác nhau?

a. 09

b. 06

c. 03

d. 08

Câu 32: Mệnh đề nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG khi đề cập đến nhiễu trên kênh truyền?

a. Nhiễu có thể sinh ra do điều kiện môi trường bên ngoài

b. Nhiễu có thể sinh ra từ sự chuyển động của các điện tử trên kênh truyền

c. Khi truyền tín hiệu, công suất của tín hiệu nên bằng hoặc nhỏ hơn nhiều công suất của nhiễu

d. Khi truyền tín hiệu, công suất của tín hiệu nên lớn hơn nhiều công suất của nhiễu

Câu 33: Khái niệm giao thông (traffic) của kênh truyền được hiểu như thế nào?

a. Định nghĩa một ngưỡng còn "nghe" được của kênh truyền

b. Cho biết được mức độ sử dụng kênh truyền

c. Xác định tốc độ bit tối đa có thể chấp nhận được bởi kênh truyền

d. Cho biết được mức độ nhiễu của kênh truyền

Câu 34: Chọn định nghĩa đúng cho các phương pháp mã hóa đường truyền bằng tín hiệu số:

| NRZ | Điện thế mức 0 để thể hiện bit 0 và điện thế khác không V0 cho bit “1” |
| --- | --- |
| RZ | Mỗi bit "1" được thể hiện bằng một chuyển đổi điện thế từ V0 về 0. |
| Lưỡng cực NRZ | Các bit "1" được mã hóa bằng một điện thế dương, sau đó đến một điện thế âm và tiếp tục như thế. |
| Lưỡng cực RZ | Mỗi bit “1” được thể hiện bằng một chuyển đổi từ điện thế khác 0 về điện thế 0. Giá trị của điện thế khác 0 đầu tiên là dương sau đó là âm và tiếp tục chuyển đổi qua lại như thế |

Câu 35: "Điện thế mức 0 để thể hiện bit 0 và điện thế khác không V0 thể hiện bit 1" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền nào?

a. Lưỡng cực NZ

b. RZ (Return-to-zero)

c. Lưỡng cực RNZ

d. NRZ (Non-return-to-zero)

Câu 36: "Mỗi bit "1" được thể hiện bằng một chuyển đổi điện thế từ V0 về 0" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền?

a. Lưỡng cực NZ

b. RZ (Return-to-zero)

c. NRZ (Non-return-to-zero)

d. Lưỡng cực RNZ

Câu 37: "Các bit "1" được mã hóa bằng một điện thế dương, sau đó đến một điện thế âm và tiếp tục như thế" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền?

a. NRZ (Non-return-to-zero)

b. RZ (Return-to-zero)

c. Lưỡng cực RNZ

d. Lưỡng cực NZ

Câu 38: "Mỗi bit “1” được thể hiện bằng một chuyển đổi từ điện thế khác không về điện thế không. Giá trị của điện thế khác không đầu tiên là dương sau đó là âm và tiếp tục chuyển đổi qua lại như thế" là định nghĩa của phương pháp mã hóa đường truyền?

a. Lưỡng cực NZ

b. RZ (Return-to-zero)

c. NRZ (Non-return-to-zero)

d. Lưỡng cực RNZ

Câu 39: Khi sử dụng tín hiệu tuần tự để mã hóa đường truyền, ta có thể sử dụng?

a. Biến điệu tần số

b. Tất cả các phương pháp trên

c. Biến điệu biên độ

d. Biến điệu pha

Câu 40: Để truyền tải dữ liệu số bằng tin hiệu tuần tự hoặc tín hiệu số, hệ thống mạng sử dụng phương pháp nào?

A. Biến điệu biên độ

B. Biên điệu tần số

C. Biến điệu pha

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 41: Cho biết tên gọi của phương pháp mã hóa đường truyền của hình dưới đây là gì?

A. Biến điệu pha

B. Biến điệu biên độ

C. Biến điệu tần số

D. Biến điệu sin

Câu 42: Các đồ thị bên dưới thể hiện mã hóa một bit thành tín hiệu tuần tự sử dụng biến điệu?

Ghi chú: đề gốc đang thiếu hình minh họa.

- c: Biến điệu tần số

- b: Sử dụng biến điệu biên độ

- d: Biến điệu pha

# CHƯƠNG 4: TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU

Câu 1: Chức năng chính của tầng liên kết dữ liệu là gì?

a. Truyền tải các bits trên một kênh truyền vật lý

b. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình

c. Truyền tải các gói tin (packet) qua một mạng hoặc một liên mạng

d. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi đề cập đến Tầng liên kết dữ liệu?

A. Dữ liệu của khung bao gồm dữ liệu cùng với tất cả các Header của các tầng bên trên

B. Các khung được tạo ra tại tầng liên kết dữ liệu

C. Các khung bao gồm Header và Trailer

D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là SAI khi đề cập đến Tầng liên kết dữ liệu?

a. Các khung được tạo ra tại tầng liên kết dữ liệu

b. Các khung bao gồm Header và Trailer

c. Dữ liệu của khung chứa dữ liệu cùng với tất cả các Header của các tầng bên trên

d. Dữ liệu của khung chỉ chứa dữ liệu của các tầng bên trên

Câu 4: Đơn vị truyền dữ liệu của Tầng liên kết dữ liệu gọi là gì?

a. Khung (Frame)

b. Gói tin (Packet)

c. Bit

d. Byte

Câu 5: Thông tin được truyền đi cùng với dữ liệu để cung cấp thông tin về dữ liệu được truyền đi này được tham khảo đến với tên gì?

A. Character provider

B. Protocol Header

C. Protocol translator

D. Protocol stack

Câu 6: Dịch vụ không nối kết không báo nhận thường được sử dụng trong?

a. Mạng diện rộng (WAN)

b. Mạng không dây (Wireless)

c. Mạng tuyến tính (BUS)

d. Mạng cục bộ (LAN)

Câu 7: "Dịch vụ không kết nối không báo nhận" được sử dụng trong?

a. Mạng diện rộng

b. Mạng không dây

c. Không có mạng nào sử dụng dịch vụ này

d. Mạng cục bộ

Câu 8: Dịch vụ không nối kết có báo nhận thường được sử dụng trong?

a. Mạng không dây (Wireless)

b. Mạng cục bộ (LAN)

c. Mạng diện rộng (WAN)

d. Mạng tuyến tính (BUS)

Câu 9: Dịch vụ nối kết định hướng có báo nhận thường được sử dụng trong?

a. Mạng không dây (Wireless)

b. Mạng cục bộ (LAN)

c. Mạng diện rộng (WAN)

d. Mạng tuyến tính (BUS)

Câu 10: Tầng liên kết dữ liệu sử dụng các phương pháp định khung dữ liệu nào?

A. Đếm ký tự (Character count)

B. Tất cả các đáp án đều đúng

C. Sử dụng các bytes làm cờ hiệu và các bytes độn (Flag byte with byte stuffing)

D. Sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc khung cùng với các bit độn (Starting and ending flags with bit stuffing)

Câu 11: "Nếu một khung bị sai thì ta không xác định được các khung tiếp theo", mệnh đề mày thể hiện khuyết điểm của phương pháp định khung nào?

a. Đếm ký tự

b. Sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc cùng với các bit độn

c. Sử dụng byte làm cờ và các byte độn

d. Sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc cùng với các byte độn

Câu 12: Phương pháp nào không đúng về phương pháp định khung sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc cùng với bit độn?

A. Tổng số bit dữ liệu trong khung truyền đi có thể nhiều hơn số bits dữ liệu thực sự.

B. Dùng kỹ thuật độn bit để loại bỏ sự xuất hiện của cờ trong dữ liệu truyền.

C. Sử dụng một bit đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung.

D. Sử dụng một chuỗi bits đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung.

Câu 13: Phát biểu nào không đúng về phương pháp định khung sử dụng chuỗi bit làm cờ bắt đầu và kết thúc?

A. Tổng số lượng bit dữ liệu trong khung được truyền đi có thể nhiều hơn số bits dữ liệu khi chưa đưa vào khung

B. Sử dụng một chuỗi bits đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung

C. Dùng kỹ thuật bit đơn (bit stuffering) để loại bỏ sự xuất hiện của cờ trong dữ liệu truyền

D. Sử dụng một bit đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung

Câu 14: Trong phương pháp sử dụng cờ bắt đầu & kết thúc khung cùng với các bit độn, với mẫu bit đặc biệt để làm cờ là 01111110, với đoạn dữ liệu gốc là 11001111111001110001111111000000, thì dữ liệu chuyển lênh kênh truyền sẽ là:

a. 1100111111010011100011111101000000

b. 1100111110110011100011111011000000

c. 1100111111100011100011111110000000

d. 1100111111110011100011111111000000

Câu 15: Xét trao đổi giữa bên gởi A và bên nhận B, theo bạn bằng cách nào để chắc chắn rằng khung do A gởi cho B, B đã nhận được?

A. Sử dụng Khung báo nhận (acknowledgement)

B. Sử dụng sự quá hạn (time-out)

C. Gán số thứ tự cho khung

D. Sử dụng bộ đếm thời gian (timer)

Câu 16: Bằng cách nào để bên gửi không vào tình trạng chờ đợi vĩnh viễn khung hồi báo từ bên nhận?

A. Sử dụng bộ đếm thời gian (timer) kết hợp với sự quá hạn (time-out)

B. Gán số thứ tự cho khung

C. Sử dụng Khung báo nhận (acknowledgement)

D. Một phương pháp khác

Câu 17: Bằng cách nào để đảm bảo rằng các khung do tầng liên kết chuyển lên tầng mạng theo đúng trình tự chúng đã được gởi?

a. Gán số thứ tự cho khung

b. Sử dụng bộ đếm thời gian (timer) kết hợp với sự quá hạn (time-out)

c. Sử dụng khung báo nhận (acknowledgement)

d. Sử dụng khung báo không nhận

Câu 18: Bằng cách nào đảm bảo rằng các khung do tầng liên kết chuyển lên tầng mạng theo đúng trình tự chúng đã được gọi?

A. Tất cả các phương pháp trên

B. Gán số thứ tự cho khung

C. Sử dụng bộ đếm thời gian (timer) kết hợp với sự quá hạn (time-out)

D. Sử dụng Khung báo nhận (acknowledgement)

Câu 19: Chức năng điều khiển luồng (Flow Control) của tầng liên kết dữ liệu dùng để giải quyết vấn đề gì?

a. Cùng một khung được nhận nhiều lần ở bên nhận như là những khung khác nhau

b. Sự khác biệt giữa tốc độ truyền và nhận của bên truyền và bên nhận

c. Các khung được phân phát và đến nơi theo đúng thứ tự đã gởi

d. Lỗi trên đường truyền

Câu 20: "Người nhận gởi thông tin về cho người gởi cho phép người gởi gởi thêm dữ liệu, cũng như báo với người gởi những gì mà người nhận đang làm", mệnh đề này đề cập đến tiếp cận điều khiển luồng dựa trên

a. Phản hồi (feedback based)

b. Selective Repeat

c. Tần số (rate based)

d. Go-Back-N

Câu 21: Chọn mệnh đề diễn giải đúng các thành phần trong cấu trúc của mạng máy tính?

"Trong giao thức truyền tin cài sẵn cơ chế giới hạn tần suất mà người gởi có thể truyền tin", mệnh đề này đề cập đến tiếp cận điều khiển luồng dựa trên

a. Tần số (rate based)

b. Selective Repeat

c. Phản hồi (feedback based)

d. Go-Back-N

Câu 22: Tầng liên kết dữ liệu sử dụng những bộ phát hiện lỗi (Error-Detecting Codes) nào kiểm lỗi khung truyền dữ liệu?

A. Kiểm tra chẵn lẻ (Parity check)

B. Kiểm tra thêm theo chiều dọc (Longitudinal reduncy check)

C. Kiểm tra phần dư tuần hoàn (Cyclic redundancy check)

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 23: "Phương pháp kiểm tra chẵn lẻ" có thể khắc phục được bao nhiêu % số lỗi xảy ra trên đường truyền?

a. 12%

b. 10%

c. 88%

d. 2%

Câu 24: Nếu ta sử dụng bộ mã phát hiện lỗi là "Kiểm tra chẵn" thì với ký tự cần truyền G = 111000111001100 ta phải sử dụng bit chẵn lẻ p là?

a. p=0

b. p=00

c. p=11

d. p=1

Câu 25: Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật:

A. Số thứ tự (sequence number)

B. Checksum

C. Số thứ tự ghi nhận (acknowledgement number)

D. Bộ định thời (timer)

Câu 26: Giả sử hệ thống sử dụng phương pháp Kiểm tra phần dư tuần hoàn (Cycle Redundancy Check) để phát hiện và xử lý lỗi. Thông điệp cần truyền đi là M=1101011011, giá trị P=10011. Hãy cho biết dữ truyền đi (T) sau khi đã thêm chuỗi kiểm tra khung (F) là gì?

a. 110101101110011

b. 11010110111110

c. 110101101111001

d. 11010110111101

Câu 27: Trong giao thức cửa số trượt (Sliding Windows), cửa sổ gởi (Sending windows) dùng để làm gì?

a. Xác định số thứ tự các khung được phép gởi.

b. Theo dõi các khung đã gởi và đang chờ báo nhận

c. Theo dõi các khung không được phép gởi đi

d. Theo dõi các khung đã gởi và đã nhận được báo nhận

Câu 28: Trong giao thức cửa sổ trượt (Sliding Windows), cửa sổ nhận (Receiving windows) dùng để làm gì?

a. Xác định các khung đã nhận tốt.

b. Xác định các khung đã nhận và được hồi báo về bên gởi

c. Xác định các khung được phép nhận

d. Xác định các khung không được phép nhận

Câu 29: Trong giao thức cửa sổ trượt, kích thước tối đa của cửa sổ được chọn dựa vào số bit (khoảng) để đánh số thứ tự của khung như thế nào?

a. Kích thước tối đa của cửa sổ nhận bằng một nửa khoảng đánh số thứ tự của khung

b. Kích thước tối đa của cửa sổ nhận bằng một phần tư khoảng đánh số thứ tự của khung

c. Kích thước tối đa của cửa sổ nhận bằng khoảng đánh số thứ tự của khung

d. Kích thước tối đa của cửa sổ nhận bằng hai lần khoảng đánh số thứ tự của khung

Câu 30: Giao thức cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh số thứ tự các vị trí trên cửa sổ, vùng bộ nhớ đệm của bên nhận có thể chứa được 5 khung, hỏi kích thước của cửa sổ trượt trong trường hợp này là bao nhiêu?

a.4

b.3

c.16

d.8

Câu 31: Cho một giao thức cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh số thứ tự các vị trí trên cửa sổ. Vùng bộ nhớ đệm của bên nhận có thể chứa được 5 khung. Hỏi kích thước tối đa của số thứ tự trong trường hợp này là bao nhiêu?

Answer: 5

Câu 32: Giao thức cửa sổ trượt sử dụng 4 bits để đánh số thứ tự các vị trí trên cửa sổ, vùng bộ nhớ đệm của bên nhận có thể chứa được 5 khung, hỏi kích thước của cửa sổ trượt trong trường hợp này là bao nhiêu?

a. 8

b. 4

c. 5

d. 16

Câu 33: Cho một giao thức cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh số thứ tự các vị trí trên cửa sổ, với kích thước của cửa sổ trượt được thỏa thuận giữa bên gởi và nhận là 4. Giả sử hiện tại cửa sổ nhận đang chứa các giá trị 2,3,4,5. Khung số 2 được gởi đến và không bị lỗi dữ liệu, khi đó cửa sổ nhận sẽ ứng xử như thế nào?

a. Nhận khung số 2, gởi báo nhận về bên gởi, di chuyển cửa sổ để chứa các số 3,4,5,6

b. Nhận khung số 2

c. Nhận khung số 2, gởi báo nhận về bên gởi, di chuyển cửa sổ để chứa các số 3,4,5

d. Nhận khung số 2 và gởi báo nhận cho bên gởi

Câu 34: Cho một giao thức cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh số thứ tự vị trí của các số, với kích thước của cửa sổ trượt được thỏa thuận giữa bên gửi và nhận là 4. Giá sử thời điểm hiện tại, cửa sổ bên gói chứa các giá trị 2, 3, 4. Hỏi khung tiếp theo được phép gửi là những khung nào (sử dụng dấu , để ngăn cách các khung)?

Answer: 2, 3, 4, 5

Câu 35: Trong giao thức cửa sổ trượt (tầng 2), bên nhận có cửa sổ nhận (receiving window) gồm các số thứ tự 4, 5, 6, 7 (như hình), nếu khung số 2 đến:

A. Bên nhận sẽ di chuyển cửa sau lên một bước

B. Bên nhận sẽ xóa khung này đi

C. Bên nhận vẫn nhận khung này và gởi lên tầng mạng

D. Bên nhận sẽ di chuyển cửa trước lên một bước

(Giải thích: Khung số 2 nằm ngoài cửa sổ chờ 4, 5, 6, 7), tức là khung cũ hoặc trùng lặp, nên sẽ bị loại bỏ)

Câu 36: "Khung bị lỗi bị loại bỏ, những khung tiếp sau vẫn được nhận và được lưu tạm trong vùng đệm, khi tới thời gian time-out bên gởi chỉ gởi lại khung bị mất" mệnh đề này đề cập đến cách thức xử lý nào của bên nhận khi khung bị lỗi?

a. Go-Back-N

b. Selective Repeat

c. Tần số (rate based)

d. Phản hồi (feedback based)

Câu 37: "Để bên gửi truyền lại tất cả các khung bắt đầu từ khung bị lỗi" mệnh đề này đề cập đến cách thức xử lý nào của bên nhận khi khung bị lỗi?

A. Go-Back-N

B. Tần số (rate based)

C. Phản hồi (feedback based)

D. Selective Repeat

Câu 38: "Để bên gởi truyền lại tất cả các khung bắt đầu từ khung bị lỗi" mệnh đề này đề cập đến cách thức xử lý nào của bên nhận khi khung bị lỗi?

a. Go-Back-N

b. Tần số (rate based)

c. Phản hồi (feedback based)

d. Selective Repeat

Câu 39: Trong kỹ thuật Piggyback, khi bên B cần gửi báo nhận cho bên A, bên B sẽ:

A. Luôn luôn gửi riêng báo nhận và dữ liệu trên hai chuyển khác nhau

B. Cố gắng kết hợp gửi báo nhận và dữ liệu trên cùng một chuyển

C. Gửi báo nhận và chờ một khoảng thời gian sau để gửi dữ liệu

D. Gửi dữ liệu và chờ một khoảng thời gian sau để gửi báo nhận

Câu 40: Mệnh đề nào dưới đây không thể hiện tính chất của Primary Station trong giao thức HDLC?

a. Duy trì nhiều nối kết luận lý đến các secondary station.

b. Các khung gởi đi được gọi là các trả lời.

c. Điều khiển các thao tác về đường truyền

d. Các khung gởi đi được gọi là các lệnh.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây không đúng về cấu hình đường kết nối "không cân bằng" trong giao thức HDLC?

a. Hỗ trợ 02 chế độ full duplex và half duplex.

b. Gồm một Primary station và nhiều Secondary stations.

c. Gồm hai Combined stations.

d.  Có nhiều đường đi từ Primary station đến Secondary stations.

Câu 42: Trong giao thức HDLC, người ta định nghĩa bao nhiêu cấu hình đường kết nối?

a. 2

b. 3

c. 5

d. 4

Câu 43: Giao thức HDLC (High Level Data Link Control) sử dụng bao nhiêu bit để đánh số thứ tự khung?

a. 6

b. 3

c. 4

d. 5

Câu 44: Giao thức HDLC sử dụng phương pháp định khung nào?

a. Sử dụng byte làm cờ hiệu và byte độn.

b. Sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc khung cùng với các bit độn.

c. Đếm bit.

d. Đếm ký tự.

Câu 45: Cho một kịch bản trao đổi dữ liệu hai chiều trong giao thức HDLC như hình dưới đây. Hãy cho biết các giá trị X,Y,Z trong khung mà bên A sẽ gởi là gì? Với X là loại khung, Y số thứ tự khung được gởi, Z là số thứ tự khung chờ nhận

a. I,2,1

b. I,3,2

c. I,3,1

d. I,2,2

Câu 46: Trong giao thức HDLC, khi sử dụng khung I như hình bên dưới với trường Seq để chỉ số thứ tự khung hiện tại, trường Next để chỉ số thứ tự khung thông tin mà bên gửi chờ nhận. Cho đồ truyền tải dữ liệu như hình, xác định giá trị X = ? và Y = ?

A. X = 4, Y = 1

B. X = 2, Y = 4

C. X = 4, Y = 2

D. X = 1, Y = 4

Câu 47: Giao thức Điểm nối điểm (PPP - Point-to-Point Protocol) sử dụng phương pháp định khung nào?

a. Phương pháp đếm ký tự

b. Phương pháp đếm bit

c. Cờ bắt đầu, kết thúc và độn byte

d. Cờ bắt đầu, kết thúc và độn bit

Câu 48: Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast:

A.Hub

B.Ethernet switch

C.Router hoặc Switch sử dụng công nghệ Vlan

D.Bridge

Câu 49: Mục đích chính của tầng vận chuyển (Transport layer) là gì?

A. Truyền tải các gói tin (packet) trên một kênh truyền vật lý

B. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình

C. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý

D. Truyền tải các bits trên một kênh truyền vật lý

# CHƯƠNG 5: MẠNG CỤC BỘ & LỚP CON ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP

Câu 1: Chuẩn nào dưới đây đặc tả về chuẩn kiến trúc mạng cục bộ cho Ethernet, bao gồm các chuẩn tầng vật lý và tầng con MAC:

A. IEEE 802.3

B. Token Bus

C. IEEE802.2

D. Token Ring

Câu 2: Ethernet được IEEE định nghĩa trong dự án 802?

a. 802.2

b. 802.4

c. 802.5

d. 802.3

Câu 3: Token bus được IEEE định nghĩa trong dự án 802?

a. 802.2

b. 802.4

c. 802.5

d. 802.3

Câu 4: Token ring được IEEE định nghĩa trong dự án 802?

a. 802.2

b. 802.4

c. 802.5

d. 802.3

Câu 5: Mạng LAN không dây (Wireless LAN) được IEEE định nghĩa trong dự án 802?

a. 802.10

b. 802.11

c. 802.9

d. 802.12

Câu 6: Trong mô hình IEEE 802, tầng liên kết dữ liệu được chia thành mấy tầng con?

a. 5

b. 3

c. 2

d. 4

Câu 7: Tầng nào trong mô hình OSI được IEEE chia thành hai tầng con?

a. Vận chuyển

b. Mạng

c. Vật lý

d. Liên kết dữ liệu

Câu 8: Logical Link Control (LLC) được IEEE định nghĩa trong dự án 802 là?

a. 802.4

b. 802.3

c. 802.2

d. 802.5

Câu 9: Cùng một giao thức LLC có thể có nhiều tùy chọn cho giao thức MAC khác nhau, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 10: Chức năng nào sau đây không thuộc tầng MAC (Medium Access Control)?
A. Điều khiển truy cập đường truyền
B. Kiểm tra lỗi
C. Định khung
D. Điều khiển luồng

(Giải thích: Điều khiển luồng thường là chức năng của tầng LLC hoặc tầng Vận chuyển. MAC chịu trách nhiệm truy cập đường truyền và kiểm tra lỗi qua FCS)

Câu 11: Trên một router có thể cài đặt nhiều loại tầng liên kết dữ liệu?

A. Đúng

B. Sai

Câu 12: Có bao nhiêu phương pháp chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trên mạng?

a. 1

b. 3

c. 2

d. 4

Câu 13: TDMA thuộc loại giao thức điều khiển truy cập đường truyền nào?

a. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên

b. Phương pháp chia kênh

c. Phương pháp truy cập phân lượt

d. Phương pháp truy cập trực tiếp

Câu 14: Các mạng điện thoại GSM sử dụng phương pháp chia kênh nào?

A. FDMA kết hợp với TDMA

B. FDMA

C. CDMA

D. TDMA

Câu 15: Phương pháp chia kênh nào dưới đây không dựa trên tần số và thời gian sử dụng của kênh truyền?

a. CDMA

b. TDMA (phân chia theo thời gian)

c. GSM

d. FDMA (phân chia theo tần số)

Câu 16: Phương pháp chia sẻ đường truyền nào dưới đây không phải là phương pháp chia kênh?

a. FDMA (Frequency Division Multiple Access)

b. TDMA (Time Division Multiple Access)

c. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

d. CDMA (Code Division Multiple Access)

Câu 17: Hai mã S và T có cùng chiều dài m bits được gọi là trực giao khi?

a. Tích trong của chúng bằng -1

b. Tích trong của chúng bằng m

c. Tích trong của chúng bằng 0

d. Tích trong của chúng bằng +1

Câu 18: Trong phương pháp CDMA, hai người dùng A và B có mã tương ứng là 11101000 và 101110111, hai người dùng có mã trực giao hay không?

a. Không

b. Có

(Giải thích: A có 8 bit, B có 9 bit mà muốn tính Tích trong thì mã tương ứng của 2 bên phải bằng nhau, nên không thực hiện Tích trong được)

Câu 19: Trong phương pháp CDMA, hai người dùng A và B có mã tương ứng là 11101000 và 101110111, nếu người dùng A gởi đi bit 0 và người dùng B gởi đi bit 1, thì tín hiệu tổng trên kênh truyền sẽ là?

Ghi chú: đề gốc có ghi "đề sai á".

a. 2 0 2 0 2 -2 0 2

b. 0 -2 0 2 0 0 2 2

c. 0 2 0 -2 0 0 2 2

d. 2 0 2 0 2 -2 0 0

Mặc dù vậy, kết quả được tính như sau:

Câu 20: Pure ALOHA thuộc loại giao thức điều khiển truy cập đường truyền nào?

a. Phương pháp chia kênh

b. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên

c. Phương pháp truy cập trực tiếp

d. Phương pháp phân lượt truy cập

Câu 21: Phương pháp chia sẻ đường truyền nào dưới đây không phải là phương pháp truy cập đường truyền ngẫu nhiên?

a. Pure ALOHA

b. CDMA (Code Division Multiple Access)

c. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)

d. Slotted ALOHA

Câu 22: "Nếu đường truyền bận, đợi trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên rồi tiếp tục nghe lại đường truyền", mệnh đề này đề cập tới phương pháp trì hoãn gởi khung nào khi đường truyền bận?

a. Persistent CSMA

b. Non-persistent CSMA

c. No-persistent CSMA

d. P-persistent CSMA

Câu 23: CSMA/CD là viết tắt của:

A. Collision Sense Multiple Access/ Collision Detection

B. Collision Sense Multiple Access/ Carrier Detection

C. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection

D. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Deterence

Câu 24: CSMA/CD thuộc loại giao thức điều khiển truy cập đường truyền gì?

A. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên

B. Phương pháp chia kênh

C. Phương pháp phân luồng truy cập

D. Phương pháp mạng LAN

Câu 25: CSMA/CD là kiểu truy cập nào trong các kiểu sau đây:

A. Phân chia kênh truyền (channel partitioning)

B. Lần lượt (taking turn)

C. Tất cả đều sai

D. Truy cập ngẫu nhiên (random access)

Câu 26: Giao thức CSMA/CD được sử dụng trong chuẩn mạng nào?

a. HDLC

b. Token Ring

c. FDDI

d. Ethernet

Câu 27: Phương pháp truy cập đường truyền CSMA/CD được sử dụng trong chuẩn mạng nào?

A. FDDI

B. HDLC

C. Ethernet

D. Token Ring

Câu 28: Phương pháp chia sẻ đường truyền nào dưới đây là phương pháp phân lượt truy cập?

a. Ring

b. Polling

c. Pure ALOHA

d. Slotted ALOHA

Câu 29: Mệnh đề nào sau đây không đề cập tới phương pháp phân lượt truy cập "Thăm dò phân tán"?

a. Tới khe đặt chỗ thứ i, trạm thứ i nếu muốn truyền dữ liệu sẽ phát tín hiệu đặt chỗ của mình lên kênh truyền

b. Thời gian được chia thành những "khe" (slot). Một chu kỳ hoạt động của hệ thống bắt đầu bằng N (N = số trạm) khe thời gian ngắn dùng để đặt chỗ

c. Sau thời gian đặt chỗ, các trạm không đặt chỗ muốn truyền dữ liệu thì có thể truyền dữ liệu vào khe thời gian sau khe thời gian sau cùng

d. Sau thời gian đặt chỗ, các trạm không đặt chỗ thì không được phép truyền dữ liệu dù đang có dữ liệu muốn truyền

Câu 30: Giao thức nào có thể tính được thời gian tối đa mà một máy trạm phải chờ để đến lượt mình sử dụng đường truyền?

A. CSMA

B. CSMA/CD

C. Token ring

D. Aloha

Câu 31: Các dạng truyền tải (traffic) trên mạng gồm?

a. Unicast traffic, Multicast traffic, Broadcast traffic

b. Normal traffic, Broadcast traffic, Unicast traffic

c. Unicast traffic, Multicast traffic, Normal traffic

d. Multicast traffic, Normal traffic, Broadcast traffic

Câu 32: Địa chỉ vật lý của thiết bị kết nối mạng (địa chỉ MAC) được mô tả bằng bao nhiêu bit?

A. 64 bit

B. 128 bit

C. 48 bit

D. 32 bit

Câu 33: Ba byte đầu tiên của địa chỉ MAC cho biết thông tin gì:

A. Tất cả các câu đều sai

B. Số hiệu phiên bản của card mạng

C. Tên nhà sản xuất card mạng (NIC)

D. Vùng địa lý của card mạng

Câu 34: Địa chỉ nguồn và đích của gói tin trong mạng Ethernet dài bao nhiêu byte?

a. 10

b. 6

c. 4

d. 8

Câu 35: Byte Start of Frame (SOF) của chuẩn mạng Ethernet là?

a. 10101010

b. 10101011

c. 01010101

d. 01111110

Câu 36: Chọn phát biểu đúng?

A. 10Base-2 sử dụng cáp đồng trục có độ dài tối đa 400m, tốc độ truyền 10Mb/s (185m)

B. 1000Base-T sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 1000Mb/s

C. 1000Base-SX sử dụng cáp quang có độ dài tối đa 450m, tốc độ truyền 100Mb/s (220m)

D. 100Base-TX sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 10Mb/s.

Câu 37: Chuẩn mạng Ethernet 1000-Base-X, sử dụng phương pháp mã hóa đường truyền?

a. 8B/10B

b. 5B/6B

c. 4B/5B

d. 3B/4B

Câu 38: Chuẩn mạng Ethernet 1000Base-LX, cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 5000m

b. 550m

c. 1000m

d. 10000m

Câu 39: Chuẩn mạng Ethernet 10GBASE-LR, cho phép kết nối hai máy tính có khoảng cách xa nhất là?

a. 2000m

b. 10000m

c. 500m

d. 5000m

Ghi chú: 10GBASE-SR thì chọn 300m.

Câu 40: Với chuẩn mạng Ethernet 10GBASE-T sử dụng cáp UTP Cat 6, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 60m

b. 55m

c. 50m

d. 100m

Câu 41: Với chuẩn mạng Ethernet 10GBASE-T sử dụng cáp UTP Cat 6A, cho phép kết nối trực tiếp 02 nút mạng có khoảng cách xa nhất là?

a. 50m

b. 100m

c. 60m

d. 55m

Câu 42: Cho sơ đồ mạng như hình, bạn hãy cho biết có bao nhiêu miền đụng độ (Collision Domain)?

-> 6

Câu 43: Cho sơ đồ mạng như hình, bạn hãy cho biết có bao nhiêu miền đụng độ (Collision Domain) và bao nhiêu miền quảng bá (Broadcast)?

Lưu ý:

- R1, R2: là các router

- S1, S2: là các switch

- B1: là bridge

- H1: là hub

a. 10 và 4

b. 10 và 5

c. 11 và 5

d. 11 và 4

# CHƯƠNG 6: TẦNG MẠNG

Câu 1: Chức năng chính của tầng mạng là gì?

a. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình

b. Truyền tải các gói tin (packet) qua một mạng hoặc một liên mạng

c. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý

d. Truyền tải các bit trên một kênh truyền vật lý

Câu 2: Đơn vị truyền dữ liệu của tầng mạng gọi là gì?

a. Gói tin (Packet)

b. Khung (Frame)

c. Byte

d. Bit

Câu 3: Thiết bị chọn đường (Router) hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI?

a. 5

b. 4

c. 3

d. 2

Câu 4: Giao thức IP là giao thức hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI ?

A.Datalink Layer (tầng liên kết dữ liệu)

B.Physical Layer (tầng vật lý)

C.Transport Layer (tầng vận chuyển)

D.Network Layer (tầng mạng)

Câu 5: Thiết bị Router cho phép:

A. Định tuyến cho các packet, chia nhỏ các Collision Domain nhưng không chia nhỏ các Broadcast Domain

B. Kết nối nhiều máy tính lại với nhau

C. Liên kết nhiều mạng LAN lại với nhau, đồng thời ngăn không cho các packet thuộc loại broadcast đi qua nó và giúp  định tuyến cho các packet

D. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nó

Câu 6: Thiết bị nào ở tầng mạng có thể phân một mạng vào những broadcast domain khác nhau?

A. Bridge

B. Switch

C. Router

D.Hub

Câu 7: Công ty ABC có hai mạng LAN. LAN A sử dụng địa chỉ 172.18.0.0/16. LAN B sử dụng địa chỉ 192.168.10.0/24. Công ty muốn kết nối 2 mạng LAN đó với nhau thì sử dụng thiết bị nào?

A.Router

B.Switch

C.Hub/Repeater

D.Firewall

Câu 8: Phát biểu nào không đúng về Dịch vụ định hướng nối kết cung cấp bởi tầng mạng?

A. Có thể thực hiện việc đảm bảo chất lượng dịch vụ một cách dễ dàng nếu có đủ tài nguyên

B. Thông tin trong một cuộc giao tiếp đi đến nơi theo những đường khác nhau

C. Cần phải thiết lập một nối kết ảo giữa bên gửi và bên nhận

D. Mỗi gói tin phải chứa một số hiệu nhận dạng mạng ảo nó thuộc về

Câu 9: Trong một mạng mà ở đó các router sẽ tự động cập nhật lại thông tin về đường đi khi hình trạng mạng thay đổi. Mạng này đang sử dụng giải thuật (cách) chọn đường nào?

a. Chọn đường tập trung

b. Chọn đường phân tán

c. Chọn đường động

d. Chọn đường tĩnh

Câu 10: Giải thuật chọn đường nào mà ở đó các router sẽ tự động cập nhật lại thông tin về đường đi khi hình trạng mạng thay đổi. (Chọn nhiều đáp án)

A. Chọn đường động

B. Chọn đường phân tán

C. Chọn đường tập trung

D. Chọn đường tĩnh

Câu 11: Cho một mạng mà ở đó mỗi router phải tự tính toán và tìm kiếm thông tin về các đường đi đến những điểm khác nhau trên mạng. Mạng này đang sử dụng giải thuật chọn đường loại nào?

a. Chọn đường động

b. Chọn đường phân tán

c. Chọn đường tập trung

d. Chọn đường tĩnh

Router dựa vào đâu để chuyển gói tin đi tiếp -> địa chỉ mạng của máy tính đích

Hỏi giao thức nào nằm ở tầng nào trong TCP/IP, OSI? VD: IP nằm ở tầng 3 TCP/IP, …

Hỏi địa chỉ này thuộc lớp nào? A B C D

Câu 12: Giải thuật chọn đường mà ở đó mỗi router phải tự tính toán và tìm kiếm thông tin về các đường đi đến những điểm khác nhau trên mạng. (Chọn nhiều đáp án)

A. Chọn đường tập trung

B. Chọn đường tĩnh

C. Chọn đường phân tán

D. Chọn đường động

Câu 13: Lệnh Tracert dùng để:

A. Xác định đường đi của các gói tin từ nguồn đến đích (qua các nút mạng nào)

B. Phân tích gói tin nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể của mạng

C. Biết trạng thái cấu hình TCP/IP của máy tính (cấu hình về các card mạng)

D. Kiểm tra lỗi mạng

Câu 14: Giao thức nào sau đây không thuộc tầng mạng của bộ giao thức TCP/IP?

a. IGMP

b. ICMP

c. ARP

d. UDP

Câu 15: Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu:

A.TCP

B. IP

C.Không xác định

D.UDP

Câu 16: Địa chỉ IPv4 gồm bao nhiêu bit:

A. 48

B. 64

C. 32

D. 128

Câu 17: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP thuộc lớp B luôn có 02 bit đầu tiên là?

a. 01

b. 11

c. 10

d. 00

Câu 18: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP thuộc lớp C, luôn có 03 bit đầu tiên là?

a. 101

b. 100

c. 111

d. 110

Câu 19: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp A?

a. 128.19.1.5

b. 203.168.9.1

c. 121.18.0.1

d. 204.0.0.1

Câu 20: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp B?

a. 199.124.63.1

b. 98.13.11.21

c. 126.172.18.3

d. 191.16.123.1

Câu 21: Theo phân lớp địa chỉ IP, địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C?

a. 191.10.21.2

b. 192.168.10.1

c. 224.0.0.10

d. 190.12.33.2

Câu 22: Theo lược đồ phân lớp địa chỉ IP, mặt nạ mạng "255.255.0.0" là của lớp nào?

a. B

b. A

c. D

d. C

Câu 23: Theo lược đồ phân lớp địa chỉ IP, mặt nạ mạng "255.255.255.0" là của lớp nào?

a. C

b. D

c. A

d. B

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng khi đề cập đến mặt nạ mạng (Subnet Mask)?

a. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0, được sử dụng để xác định một mạng

b. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 0, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1

c. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1, được sử dụng để chỉ tất cả các máy tính trong mạng.

d. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 1, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng khi đề cập đến địa chỉ mạng (Network Address)?

a. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 1, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0

b. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1, được sử dụng để chỉ tất cả các máy tính trong mạng.

c. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 0, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1

d. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0, được sử dụng để xác định một mạng

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng khi đề cập đến địa chỉ quảng bá (Broadcast Address)?

a. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 1, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0

b. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 0, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1

c. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1, được sử dụng để chỉ tất cả các máy tính trong mạng.

d. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0, được sử dụng để xác định một mạng

Câu 27: Phần nào trong địa chỉ IP được router sử dụng khi tìm đường đi

A. Host address

B. FCS

C. Network address (địa chỉ mạng)

D. Router address (địa chỉ router)

Câu 28: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng lớp B là:

A. 164.255.255.255

B.164.16.7.255

C. Tất cả đều sai

D. 164.16.255.255

Lớp A là từ 1.0.0.1 đến 126.0.0.0. (24 bit phần host)

Lớp B là từ 128.1.0.0 đến 191.254.0.0.(16 bit phần host)

Lớp C là từ 192.0.1.0 đến 223.255.254.0 (8 bit phần host)

Câu 29: Địa chỉ broadcast address nào đại diện cho địa chỉ mạng Class C 192.168.32.0 với subnet default?

A.192.168.32.0

B. 192.168.0.255

C. 92.168.32.254

D. 192.168.32.255

Câu 30: Địa chỉ mạng nào là địa chỉ riêng (private address) dùng trong các mạng nội bộ.

A.192.168.10.0

B.211.39.87.0

C.191.123.59.0

D.174.236.35.0

Câu 31: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet):

A.126.0.0.1

B.199.99.99.99

C.170.0.5.5

D.192.168.100.100

Câu 32: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để nối kết trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng internet)?

A.192.168.52.56

B.Tất cả đáp án (các IP đều không được nhìn thấy trong mạng Internet)

C.126.10.0.1

D.203.186.2.2

Câu 33: Khi cài đặt giao thức IP cho một máy tính, thì máy tính đó mặc nhiên sẽ được gián địa chỉ IP?

a. 10.0.0.1

b. 192.168.0.1

c. 172.0.0.1

d. 127.0.0.1

Câu 34: Địa chỉ nào bên dưới là địa chỉ loopback?

131.107.2.56/28 198.128.32.0

A.150.5.0.3

B.127.0.0.1

C.203.100.60.1

D.172.0.0.1

Câu 35: Cho địa chỉ IP 123.5.6.7. Hãy chọn các thuộc tính liên quan đến địa chỉ IP này:

A. Là địa chỉ dành cho mạng cục bộ không thuộc mạng Internet

B. Là mặt nạ mạng

C. Là địa chỉ quảng bá

D. Là địa chỉ IP lớp B

E. Là địa chỉ IP lớp A

F. Là địa chỉ IP lớp C

G. Là địa chỉ mạng

Câu 36: Trong mạng sử dụng giao thức TCP/IP (không có router) các máy tính có thể trao đổi dữ liệu với nhau khi:

A. Các máy có địa chỉ IP khác nhau và địa chỉ mạng (NetID) khác nhau

B. Các máy có địa chỉ IP giống nhau

C. Các máy có địa chỉ IP khác nhau và địa chỉ mạng (NetID) giống nhau

D. Các máy có địa chỉ IP khác nhau

Câu 37: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông (cùng địa chỉ mạng):

A. 192.168.10.10 và 192.168.10.100

B. 192.168.100.10 và 192.168.10.100

C. 192.168.1.10 và 192.168.10.1

D. 172.16.10.10 và 172.18.10.10

Phần network phải giống . subnet mask là 24bit . => host có 8 bit (1..254).

Câu 38: Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tầng 2 (địa chỉ MAC):

A. 192.201.63.251

B. 00-00-12-34-FE-AA

C. 0000.1234.FEG

D. 19-22-01-63-25

Câu 39: Địa chỉ nào là broadcast của lớp 2

A. AAA.BBB.CCC.EEE

B. FFFF.FFFF.FFFF (MAC)

C. 255.255.255.255

D. 111.111.222.222

Câu 40: Giao thức nào thực hiện việc ánh xạ từ địa chỉ IP về địa chỉ MAC?

A. IP

B. ICMP

C. RARP

D. ARP

Câu 41: Giao thức nào sau đây được sử dụng để ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC

A. DHCP

B. RIP

C. ARP

D. OSPF

Câu 42: Một máy chủ DHCP cần cấp phát tự động và đầy đủ các thông số nào sau đây cho các máy tính trong mạng?

A. Địa chỉ IP, Subnet Mask, DNS Server

B. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server

C. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ mạng

D. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ quảng bá

Câu 43: Lệnh nào cho biết địa chỉ IP của máy tính?

A. ping

B. tracert

C. nslookup

D. ipconfig /all

Câu 44: Trong Linux, lệnh nào sau đây dùng để xem địa chỉ card mạng?

A.ls –l

B. show net

C.ifconfig

D. ipconfig

Câu 45: "Theo nguyên tắc phân mạng con: (1) Phần nhận dạng máy tính của địa chỉ mạng ban đầu được giữ nguyên; (2) Phần nhận dạng mạng của địa chỉ mạng ban đầu được chia thành 02 phần: phần nhận dạng mạng con và phần nhận dạng máy tính trong mạng con", mệnh đề này là đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

Câu 46: Nếu ta sử dụng 03 bit trong phần định địa chỉ máy tính của một mạng để chia mạng con ta sẽ có?

a. Tối đa 3 mạng con

b. Tối đa 6 mạng con

c. Tối đa 8 mạng con

d. Tối đa 12 mạng con

Câu 47: Theo chuẩn phân lớp mạng hoàn toàn nếu ta sử dụng 03 bit trong phần định địa chỉ máy tính của một mạng để chia mạng con ta sẽ có bao nhiêu mạng con có thể sử dụng?

A. 2

B. 6

C. 14

D. 1

Câu 48: Nếu ta cần 5 mạng con, thì ta sẽ sử dụng?

a. 3 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

b. 4 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

c. 5 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

d. 2 bit trong phần nhận dạng máy tính để chia mạng con

Câu 49: Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets:

A. Lớp B

B. Không câu nào đúng

C. Lớp C

D. Lớp A

Câu 50: Một địa chỉ mạng lớp A được chia thành 5 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng:

A. 255.224.0.0

B. 255.240.0.0

C. 255.248.0.0

D. 255.252.0.0

Mạng A có 8bit netmask . 4<5<8 => mượn 3 bit làm subnet => subnet mask có 11bit => 255.(128+64+32).0.0

Câu 51: Một mạng lớp B cần chia thành 254 mạng con sử dụng Subnet mask nào sau đây:

A. 255.255.192.0

B. 255.255.255.224

C. 255.255.0.255

D. 255.255.255.0

=> cần mượn 8 bit. Mạng B có 16 bit netmask + 8 bit subnet.

Câu 52: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.248.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được (useable subnets)? 248 = 11111000(2)

A. 48

B. 64

C. 32

D. 248

Lớp B có 16 bit netmask . subnetmask 21 bit => mượn 5 bit làm subnet . => 32.

Câu 53: Cho địa chỉ mạng ban đầu là 172.18.0.0. Cần chia mạng ban đầu này thành 100 mạng con theo phương pháp phân lớp hoàn toàn. Hãy nhập địa chỉ IP là mặt nạ mạng con trong trường hợp này.

Answer: 255.255.254.0

Câu 54: Cho địa chỉ mạng 198.128.32.0, thực hiện chia mạng con (subnet). Biết rằng trên mỗi subnet có 35 host. Subnet mask nào dành cho mạng con này?

A. 255.255.255.64

B. 255.255.255.192

C. 255.255.254.0

D. 255.255.255.0

Netmask 255.255.255.0 => 24bit netmask , 8bit host.

35 host => 6 bit (64 host) => còn 2 bit subnet => 24+2 bit subnetmask.

Câu 55: Theo phương pháp vạch đường liên miền không phân lớp (CIDR), đia chi IP được viết dưới dạng X.X.X.X/Y, trong đó Y có ý nghĩa là?

a. Số lượng mạng con

b. Số bit được sử dụng cho phần nhận dạng mạng

c. Số bit được sử dụng cho phần nhận dạng máy tính

d. Số lượng máy tính trong mạng

Câu 56: Có địa chỉ 200.23.16.0/27, giá trị 27 là:

A. Số bit trong phần hostID của địa chỉ

B. Số bit trong phần nhận dạng mạng NetworkID của địa chỉ

C. Số lượng mạng con

D. Số host trong mạng con

Câu 57: Mạt nạ mạng con (Subnet Mask) của địa chỉ IP viết dưới dạng CIDR 31.16.21.8/27 là gì?

a. 255.255.255.224

b. 255.255.255.240

c. 255.255.255.252

d. 255.255.255.0

Câu 58: Trong địa chỉ IP 160.100.100.100/21. Hay cho biết subnet mask của IP là gì?

A. 255.255.248.0

B. 255.255.252.0

C. 255.255.224.0

D. 255.255.240.0

=> 160 thuộc mạng B => có 16bit netmask=> mượn 3 bit làm subnet .

Câu 59: Trong địa chỉ IP 160.100.100.100/19. Network mượn bao nhiêu bit của Host làm subnet?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Câu 60: Một nhánh mạng trên Internet có Subnetmask 255.255.255.224 có tối đa bao nhiêu host?

A. Tất cả đều sai

B. 255

C. 31

D. 29

Câu 61: Với địa chỉ mạng con 172.18.100.0/29, ta có thể?

a. Tổ chức một mạng có tối đa 3 host

b. Tổ chức một mạng có tối đa 29 host

c. Tổ chức một mạng có tối đa 8 host

d. Tổ chức một mạng có tối đa 6 host

Câu 62: Với địa chỉ mạng con 192.168.0.0/30, ta có thể?

a. Tổ chức một mạng có tối đa 8 host

b. Tổ chức một mạng có tối đa 4 host

c. Tổ chức một mạng có tối đa 2 host

d. Tổ chức một mạng có tối đa 30 host

Câu 63: Với địa chỉ mạng con 10.16.1.0/23, ta có thể?

a. Tổ chức một mạng có tối đa 510 host

b. Tổ chức một mạng có tối đa 254 host

c. Tổ chức một mạng có tối đa 256 host

d. Tổ chức một mạng có tối đa 512 host

Câu 64: Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì SubnetMask sẽ là:

A. 255.255.255.224

B. 255.255.255.128

C. 255.255.255.192

D. 255.255.255.248

=> mạng C có 24 bit netmask + 5 bit subnet.

Câu 65: Cho địa chỉ IP: 200.20.2.39/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này:

A. 200.20.2.16

B. 200.20.2.0

C. 200.20.2.32

D. 200.20.2.39 => 4 bit phần host -> (1..14) . lấy 39 trừ (1..14) . đ/c mạng nằm trong khoảng đó.

Địa chỉ quảng bá thì cộng (1..14).

Câu 66: Địa chỉ quảng bà (Broadcast) của mạng con 181.16.21.8/29 là gì?

a. 181.16.21.9

b. 181.16.21.14

c. 181.16.21.15

d. 181.16.21.8

Câu 67: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ là 192.168.100.1:

A.192.168.100.96

B.192.168.100.31

C.192.168.100.255

D.192.168.100.15

255.255.255.224 => 27 bit subnet mask. => 5bit host => 31

Ip = 192.168.100.000/00001 => 192.168.100.000/11111

Câu 68: Cho một mạng con 202.168.41.160/29, địa chỉ IP nào dưới đây không thuộc mạng con đó?

a. 202.168.41.164

b. 202.168.41.168

c. 202.168.41.162

d. 202.168.41.166

Câu 69: Cho địa chỉ IP=10.1.20.1 với mặt nạ mạng con là 255.255.240.0, địa chỉ IP này thuộc mạng con nào sau đây?

a. 10.1.0.0

b. 10.1.32.0

c. 10.1.16.0

d. 10.0.0.0

Câu 70: Địa chỉ mạng NetID: 192.168.20.32/27 có dãy địa chỉ máy HostIDs sử dụng (khả dụng) tương ứng là:

A. Từ 192.168.20.33 đến 192.168.20.62

B. Từ 192.168.20.33 đến 192.168.20.63

C. Từ 192.168.20.32 đến 192.168.20.64

D. Từ 192.168.20.32 đến 192.168.20.62

Có 5 bit phần host (0->31) ; 0 là địa chỉ mạng , 31 là địa chỉ quảng bá => host còn 1-> 30.

Câu 71: Các địa chỉ IP cùng mạng con với địa chỉ 188.172.10.100/28:

A. Từ 188.172.10.93 đến 188.172.10.126

B. Từ 188.172.10.81 đến 188.172.10.94

C. Từ 188.172.10.97 đến  188.172.10.110

D. Từ 188.172.10.65 đến 188.172.10.78

=> 28 bit subnet mask => 4 bit host => 14 địa chỉ (1..14) => dẫy 14 địa chỉ ip chứa ip 188.172.10.100.

Câu 72: Cho địa chỉ IP 192.168.1.32/27. Dãy địa chỉ IP có thể gán cho máy tính là?

A. 192.168.1.32 – 192.168.1.62  (31)

B. 192.168.1.33 – 192.168.1.62  (30)

C. 192.168.1.32 – 192.168.1.64  (33)

D. 192.168.1.33 – 192.168.1.63  (31)

27 bit netmask => 5 bit host . 32-2 = 30 địa chỉ ip

Câu 73: Các địa chỉ IP cùng mạng con với địa chỉ 131.107.2.56/28 ?

A. Từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.6.2

B. Từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.63

C. Từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.63

D. Từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.62 (14)

Subnet mask 28bit => host 4bit => 16-2=14 địa chỉ ip

Câu 74: Giải pháp nào sau đây có thể giải quyết tình trạng khan hiếm địa chỉ IPv4

A. Tất cả các phương án trên

B. Chia mạng con (chia subnet)

C. Sử dụng IPv6

D. Sử dụng kỹ thuật Network Address Translation (NAT)

Câu 75: IPv6 có không gian địa chỉ bao nhiêu bit ?

A.128 bit

B.256 bit

C. 64 bit

D.32 bit

Câu 76: Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?

A. 254

B. 64

C.128

D. 48

Câu 77: Đâu là biểu diễn dạng rút gọn của địa chỉ IPv6: 2001:0F68:0000:0000:0000:0000:1986:69AF

A. 2001:F68:0:0:0:0:1986:69AF

B. 2001:F68::1986:69AF

A. A

B. B

C. Cả hai biểu diễn trên đều sai

D. Cả hai biểu diễn trên đều đúng

Câu 78: Các câu nào sau đây là cách viết rút gọn của địa chỉ IPv6: 2001:0000:0000:0000:05C1:0000:0000:0001

A. 2001::5C1:0:0:1

B. 2001:0:0:0:5C1::1

C. 2001::5C1::1

D. 2001:0:0:0:5C1:0:0:1

A. A, B, C

B. A, C, D

C. A, B, D

D. B, C, D

Câu 79: Trong TCP header, số thứ tự (sequence number) thể hiện điều gì?

A. Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục

B. Số thứ tự của segment được gửi

C. Tổng số byte được gửi

D. Số thứ tự của byte đầu tiên trong dữ liệu của segment

Câu 80: Giao thức TCP - Data Transmission. Trong quá trình truyền dữ liệu của giao thức TCP, hãy xác định X và Y trong quá trình trao đổi dữ liệu trường hợp sau:

A. X = 120, Y = 110

B. X = 109, Y = 120

C. X = 120, Y = 109

D. X = 100, Y = 109

# CHƯƠNG 7: TẦNG VẬN CHUYỂN

Câu 1: Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong các tầng sau đây:

A. Presentation

B. Network

C. Transport

D. Application

Câu 2: Nhiệm vụ nào không thuộc Tầng vận chuyển (Transport layer)?

A. Định địa chỉ

B. Quản lý nối kết

C. Định khung dữ liệu

D. Điều khiển dòng/luồng

Câu 3: Tất cả các máy tính phải cài đặt tầng vận chuyển?

A. False

B. True

Câu 4: Địa chỉ tiến trình là TSAP (Transport Service Access Point), được sử dụng trong mạng Internet là:

A. Mac address

B. IP address

C. Port

D. TCP/UDP

Câu 5: Địa chỉ được sử dụng trong tầng Transport, Network , Data Link của mô hình OSI lần lượt có thứ tự là?

A. Port, MAC, IP

B. IP, Port, MAC

C. Port, IP, MAC

D. IP , MAC, Port

Câu 6: Tầng vận chuyển của mô hình TCP/IP phân biệt các tiến trình bằng cách sử dụng?

a. Tên máy

b. Số hiệu cổng

c. Địa chỉ IP

d. Tên tiến trình

Câu 7: TCP socket được xác định bởi một bộ 4 thông tin nào sau đây:

A. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích. MAC nguồn, MAC đích

B. Giao thức nguồn, giao thức đích, MAC nguồn, MAC đích

C. Địa chỉ IP nguồn, số port nguồn, địa chỉ IP đích, số port đích

D. Địa chỉ IP nguồn, giao thức nguồn, địa chỉ IP đích, giao thức đích

Câu 8: "Khi một bên cắt nối kết, kết nối sẽ bị hủy bỏ", mệnh đề này đề cập đến phương pháp giải phóng kết nối nào ở tầng vận chuyển?

a. Bất đồng bộ

b. Đồng bộ

c. Dị bộ

d. Bán đồng bộ

Câu 9: "Một nút phải tiếp tục nhận dữ liệu sau khi đã gởi đi yêu cầu giải phóng nối kết, cho đến khi nhận được chấp thuận hủy bỏ nối kết của bên đối tác", mệnh đề này đề cập đến phương pháp giải phóng kết nối nào ở tầng vận chuyển?

a. Dị bộ

b. Bán đồng bộ

c. Bất đồng bộ

d. Đồng bộ

Câu 10: Khi nhận được một segment có cờ FIN, TCP sẽ gửi lại một gói tin phản hồi có cờ nào sau đây để xác nhận ngắt kết nối?

A.FIN

B.RST

C.SYN

D.ACK

Câu 11: "TCP sử dụng giao thức cửa sổ trượt với kích thước cửa sổ của bên gởi và bên nhận là như nhau", mệnh đề này về giao thức TCP là đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

Câu 12: Để điều khiển thông lượng, giao thức TCP sử dụng phương pháp nào?

a. Phân luồng bytes

b. Dừng và chờ

c. TCP không điều khiển thông lượng

d. Cửa sổ trượt

Câu 13: Giao thức cửa sổ trượt ở tầng vận chuyển khác với tầng liên kết dữ liệu ở chỗ?

a. Bên nhận không cần gởi báo nhận.

b. Bên nhận có thể thay đổi buffer nhận.

c. Bên nhận không thể thay đổi buffer nhận.

d. Bên nhận chỉ có thể nhận từng segment.

Câu 14: Trong tầng vận chuyển của bộ giao thức TCP/IP, giao thức nào cung cấp dịch vụ không nối kết?

a. RARP

b. UDP

c. TCP

d. ICMP

Câu 15: Trong tầng vận chuyển của bộ giao thức TCP/IP, giao thức nào cung cấp dịch vụ có nối kết?

a. RARP

b. UDP

c. TCP

d. ICMP

Câu 16: "TCP và UDP là giao thức hỗ trợ cơ chế đa hợp, nghĩa là nhiều tiến trình trên một máy có thể đồng thời thực hiện đối thoại với đối tác của chúng", mệnh đề này là đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

Câu 17: Mệnh đề nào dưới đây là không đúng khi đề cập đến giao thức UDP?

a. Các phân đoạn UDP có thể xuất hiện tại nút đích bất kỳ lúc nào

b. Các phân đoạn UDP tự thân chứa mọi thông tin cần thiết để các router có thể vạch đường và chuyển tiếp nó đến đích

c. Hai tiến trình sử dụng UDP phải thiết lập nối kết trước khi truyền nhận

d. UDP là dịch vụ truyền dữ liệu dạng không nối kết

Câu 18: Mệnh đề nào dưới đây là không đúng khi đề cập đến giao thức UDP?

A. Gói tin UDP có thể xuất hiện tại nút đích bất kỳ lúc nào.

B. Phải thiết lập nối kết giữa hai bên truyền nhận.

C. UDP là dịch vụ truyền dữ liệu dạng không nối kết.

D. Các gói tin UDP tự thân chứa mọi thông tin cần thiết để có thể tự đi đến đích.

Câu 19: Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
A. UDP

B. ARP

C. TCP

D. RARP

Câu 20: Những dịch vụ nào sử dụng UDP?

A. DHCP, SMTP

B. SMTP, FTP

C. DHCP, SMTP, FTP

D. DHCP, SNMP, TFTP

Câu 21: Checksum trong gói dữ liệu UDP có độ dài:

A.128 bit

B.32 bit

C.16 bit

D.64 bit

Câu 22: UDP checksum dùng để làm gì?     Chọn đáp án chính xác nhất:

A. Kiểm tra thứ tự của các gói dữ liệu bên trong

B. Kiểm tra lỗi trong gói dữ liệu tại bên trong

C. Kích thước của gói dữ liệu

D. Lưu địa chỉ IP nguồn và đích

Câu 23: Phần header ảo của gói UDP chứa gì?

a. Chiều dài của gói UDP

b. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích

c. Địa chỉ IP nguồn

d. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích và chiều dài của gói UDP

Câu 24: Phần header của gói UDP bao gồm?

A. Tất cả các thành phần còn lại

B. Địa chỉ IP nguồn

C. Địa chỉ IP đích

D. Chiều dài của gói UDP

Câu 25: Mệnh đề nào dưới đây là không đúng khi đề cập đến giao thức TCP?

a. TCP là giao thức hướng bytes (bên gởi ghi các byte lên nối kết TCP, bên nhận đọc các byte từ nối kết TCP đó)

b. TCP là giao thức cung cấp dịch vụ vận chuyển không tin cậy, hướng nối kết

c. Hai tiến trình sử dụng TCP phải thiết lập nối kết trước khi truyền nhận

d. TCP là giao thức truyền song công, hỗ trợ cơ chế đa hợp

Câu 26: TCP là giao thức hướng?

a. Bit

b. Ứng dụng

c. Người dùng

d. Byte

Câu 27: Giao thức UDP cung cấp dịch vụ vận chuyển tin cậy hơn so với giao thức TCP?

a. Đúng

b. Sai

Câu 28: Giao thức TCP có thể xử lý:

A. Các gói tin không theo thứ tự

B. Tất cả các phương án

C. Các gói tin bị trùng lặp

D. Gói tin bị mất

Câu 29: Trong cấu trúc header của TCP segment có 6 cờ là

A.SYN, FIN, RESET, PUSH, URG, ACK

B.SYN, FIN, DAT, CON, URG, ACK

C.DAT, FIN, RESET, PUSH, URG, ACK

D.CON, SYN, FIN, RESET, PUSH, URG

Câu 30: Trong giao thức TCP, khi segment chứa dữ liệu khẩn cấp thì dùng cờ (Flags) nào để đánh dấu?

a. SYN

b. FIN

c. URG

d. PUSH

Câu 31: Trong giao thức TCP, khi segment chứa dữ liệu khẩn cấp thì cờ (Flags) nào được đặt lên?

A. ACK

B. SYN

C. URG

D. PUSH

Câu 32: Khi bên gởi ở trạng thái "bên gởi không chờ nhận đủ các bytes để lấp đầy một segment, trong buffer gởi dù có bao nhiêu bytes dữ liệu cũng được bên gởi đóng vào segment và gởi đi", thì bên gởi sẽ sử dụng cờ nào?

a. RESET trong header của TCP segment

b. PUSH trong header của TCP segment

c. ACK trong header của TCP segment

d. SYN trong header của TCP segment

Câu 33: Trong segment của giao thức TCP, trường SequenceNum chứa?

a. Địa chỉ của cổng dịch vụ

b. Số thứ tự của byte cuối cùng của dãy byte trong segment

c. Số thứ tự của byte đầu tiên của dãy byte trong segment

d. Số thứ tự của segment

Câu 34: Trong Segment của giao thức TCP, giá trị trường SequenceNum có ý nghĩa như thế nào?

A. Số thứ tự của Segment

B. Địa chỉ của cổng dịch vụ

C. Số thứ tự của byte cuối cùng của dãy byte trong segment

D. Xác định vị trí của segment trong lượng dữ liệu đã được gửi

Câu 35: Trong giao thức cửa sổ trượt được sử dụng bởi TCP, khi bên nhận nhận được n bytes trong một segment, bắt đầu từ byte thứ SequenceNum, nó sẽ báo nhận tốt n bytes này và chờ nhận tiếp từ byte thứ Acknowledgement nào?

a. Acknowledgement = SequenceNum + 1

b. Acknowledgement = SequenceNum + n - 1

c. Acknowledgement = SequenceNum + n

d. Acknowledgement = SequenceNum + n + 1

Câu 36: Trong giao thức TCP, nếu bên nhận đã nhận tốt dữ liệu thì:
A. Bên nhận không gửi lại báo nhận
B. Bên nhận chỉ gửi lại Advertised Window (lượng buffer còn trống của bên nhận)
C. Bên nhận chỉ gửi lại báo nhận
D. Bên nhận sẽ gửi lại báo nhận và Advertised Window (Window Size)

Câu 37: Sau khi thực thể TCP gửi đi gói SYN segment với trường Sequence Number = 100, nó nhận được gói ACKSYN với truờng Sequence Number = 200. Trường Acknowledgment Number của gói ACKSYN này sẽ là:

A.200

B.101

C.201

D.100

A->B :  Seq =100 ; ack = ? ;  gói SYN là một byte (số thứ tự 100).

B->A; Seq = ? ; ack = 101 (do đã nhận  gói tin SYN ở số thứ tự 100); ACKSYN

Câu 38: Khi thực thể TCP gửi một gói SYNACK segment với trường Acknowledgement Number = 100, điều này có nghĩa là:

A.Byte dữ liệu đầu tiên trong dòng dữ liệu sẽ gửi đi có số thứ tự là 100

B.Gói dữ liệu nó gửi đi bắt đầu bằng byte thứ 100 trong dòng dữ liệu

C.Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100

D.Nó sẽ gửi từ byte thứ 100

Câu 39: Giả sử thực thể TCP A cần gửi 1500 byte cho thực thể giao vận B. Gói thứ nhất chứa 1000 byte dữ liệu, trường Sequence Number của gói này là 100. Trường Sequence Number của gói thứ hai sẽ là:

A.1100

B.501

C.1101

D.500

A->B : Sep=100 ; ack = ? ; data=1000 (100->1099).

A-> B: Sep 1100 ; ack = ? ; data = 500 (1100 -> 1599).

Câu 40: Trong quá trình truyền dữ liệu của giao thức TCP, hãy xác định K và Z trong quá trình trao đổi dữ liệu trường hợp sau:

A. K = 120, Z = 131

B. K = 109, Z = 121

C. K = 109, Z = 120

D. K = 109, Z = 131

Câu 41: Trong mô hình truyền dữ liệu đơn giản ở tầng vận chuyển của bộ giao thức TCP/IP dưới đây, giá trị SEQ (còn trống) được bên gởi thiết đặt là bao nhiêu

a. 0

b. 2047

c. 4096

d. 2048

# CHƯƠNG 8: TẦNG ỨNG DỤNG

Câu 1: Ứng dụng nào thuộc loại Client/Server:

A. Photoshop

B.WWW (world wide web)

C.Win-word

D.Chrome

Câu 2: Dịch vụ nào dưới đây không hoạt động theo mô hình Client/Server?

A. Web

B. FTP

C. DNS

D. Skype

Câu 3: Giao thức giao vận chạy phía trên IP mà không cần thiết lập kết nối trước khi truyền là:

A. HTTP

B. TCP

C. FTP

D. UDP

Câu 4: Ưu điểm của UDP so với TCP là gì?

A.UDP hỗ trợ cơ chế đồng bộ để đảm bảo không làm tràn ngập thông tin ở máy nhận

B.UDP sử dụng ít tài nguyên máy tính hơn vì không phải duy trì trạng thái nối kết

C.UDP đảm bảo cho việc truyền tin cậy

D.UDP đảm bảo các gói tin đơn lẻ được gửi đến đích đúng thứ tự

Câu 5: Dịch vụ DNS dùng để?

A.Gửi file dữ liệu

B. Cấp địa chỉ IP cho máy trạm

C.Phân giải giữa tên miền máy tính và địa chỉ IP

D.Gửi thư điện tử

Câu 6: Trước khi truyền tin, máy trạm phải được xác định bởi

A. Một địa chỉ IP hoặc một tên miền

B. Máy chủ tên miền

C.Vị trí vật lý của máy trạm

D.Một dãy địa chỉ IP

Câu 7: Có 1 hệ thống mạng máy tính đang hoạt động bình thường và có thể truy cập Internet. Sau khi cài đặt lại 1 PC, thấy PC này có thể liên lạc được với tất cả các máy trong mạng LAN và ping được đến địa chỉ Public 8.8.8.8, nhưng khi dùng trình duyệt Chrome để truy cập vào địa chỉ www.google.com hay các website khác thì thông báo lỗi không truy cập được.

Trình bày nguyên nhân sự cố và cách khắc phục?

A.Đặt sai DNS, Đặt lại DNS cho máy tính

B.Đặt sai NetMask, Đặt lại Netmask cho máy tính

C.Đặt sai Gateway, Đặt lại gateway cho máy tính

D.Đặt sai IP, Đặt lại IP cho máy tính

Câu 8: Tiện ích (công cụ) được dùng để truy vấn các mẩu tin của DNS trên các hệ điều hành Linux và Windows là?

a. PING

b. NSLOOKUP

c. IPCONFIG

d. DNS

Câu 9: Hãy cho biết cổng mặc định của giao thức DNS là bao nhiêu?

a. 43

b. 53

c. 55

d. 25

Câu 10: Dịch vụ DNS dựa trên giao thức nào của tầng vận chuyển?

a. UDP

b. DNS

c. ARP

d. TCP

Câu 11: Mệnh đề nào dưới đây đề cập tới "máy chủ tên gốc" (Root Name Server)?

a. Chứa các mẫu tin NS của các máy chủ cấp một

b. Chứa các mẫu tin NS của các máy chủ cấp hai

c. Chứa các mẫu tin NS của các máy chủ cấp ba

d. Chứa các mẫu tin NS của các máy chủ cấp bốn

Câu 12: "Tất cả các máy chủ tên miền mặc nhiên đều biết được địa chỉ IP của các máy chủ tên miền quản lý miền root (.)", mệnh đề này là đúng hay sai?

a. Sai

b. Đúng

Câu 13: Mệnh đề nào dưới đây là sai khi đề cập tới máy chủ DNS quản lý các vùng (Zone)?

a. Máy chủ DNS chính chứa tập tin cơ sở dữ liệu chính của vùng.

b. Máy chủ DNS phụ của một vùng làm chức năng máy chủ DNS Caching của vùng đó.

c. Một máy chủ DNS có thể quản lý nhiều hơn một vùng.

d. Một vùng (Zone) có thể được quản lý bởi nhiều máy chủ DNS.

Câu 14: Mệnh đề nào dưới đây không đúng khi đề cập tới máy chủ DNS quản lý các vùng (Zone)?

A. Máy chủ DNS phụ của một vùng làm chức năng máy chủ DNS Caching của vùng đó.

B. Một vùng (Zone) có thể được quản lý bởi nhiều máy chủ DNS.

C. Một máy chủ DNS có thể quản lý nhiều hơn một vùng.

D. Máy chủ DNS chính chứa tất cả thông tin cơ sở dữ liệu chính của vùng.

Câu 15: Trong cơ sở dữ liệu của DNS, kiểu mẫu tin nào cho phép khai báo name server của miền (domain).

A. Kiểu MX

B. Kiểu NS

C. Kiểu CNAME

D. Kiểu A

Câu 16: Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, kiểu mẫu tin kiểu nào được dùng để chỉ một máy chủ DNS của một miền nào đó?

a. DNS

b. NAME

c. SNMP

d. NS

Câu 17: Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (alphA.com, 123.4.5.7, NS).

A. Tất cả đều sai

B. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy alphA.com

C. alphA.com là một tên miền, không phải là một máy

D. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy phục vụ thư (mail server) có tên miền là google.com

Câu 18: Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, mẫu tin kiểu nào (Type) được dùng để chỉ một máy tính?

A. A

B. NS

C. MX

D. CNAM

Câu 19: Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, mẫu tin kiểu nào (Type) được dùng để chỉ một máy tính?

A. A

B. NS

C. MX

D. CNAM

Câu 20: Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, kiểu mẫu tin nào được dùng để ánh xạ một tên sang địa chỉ IP?

a. CNAME

b. NAME

c. PTR

d. A

Câu 21: Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, kiểu mẫu tin nào ngược với kiểu A, dùng để ánh xạ địa chỉ IP sang tên miền?

a. PTR

b. CNAME

c. NAME

d. REVERSE

Câu 22: Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, mẫu tin kiểu nào (Type) được dùng để chỉ bí danh của một tên nào đó?

A. CNAM

B. MX

C. NS

D. A

Câu 23: Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, kiểu mẫu tin kiểu nào được dùng để chỉ một máy chủ Email của một miền nào đó?

a. MX

b. CNAME

c. EMAIL

d. A

Câu 24: Trong cơ sở dữ liệu DNS, MX record cho biết:

A. Mail server của miền

B. Địa chỉ IP tương ứng với tên miền

C. Name server của miền

D. Bí danh của một tên máy đã có

Câu 25: Giao thức nào không được sử dụng trong hệ thống thư điện tử?

A. IMAP

B. POP3

C. SMTP

D. SNMP

Câu 26: Hai máy chủ email thực hiện việc chuyển email qua các giai đoạn?

a. Kết nối/chuyển thư/đóng kết nối

b. Bắt tay/chuyển thư/đóng kết nối

c. Chuyển thư

d. Gởi thư/nhận thư

Câu 27: Email Client gởi thư cho máy email sử dụng giao thức?

a. POP/POPS

b. IMAP/IMAPS

c. SMTP/SMTPS

d. POP3/POP3S

Câu 28: Hai máy chủ thư điện tử trao đổi thư với nhau qua giao thức?

a. POP3/POP3S

b. IMAP/IMAPS

c. POP/POPS

d. SMTP/SMTPS

Câu 29: Hãy cho biết cổng mặc định của giao thức SMTP và SMTPS là bao nhiêu?

a. 110/995

b. 25/465

c. 80/443

d. 143/993

Câu 30: Hãy cho biết cổng mặc định của giao thức SMTP là bao nhiêu?

A. 25

B. 53

C. 21

D. 23

Câu 31: Theo RFC 822, một thư điện tử gồm những "header line" nào?

a. From/To/MIME version

b. From/To/Subject

c. From/To/Body

d. Method used/To/Subject

Câu 32: MIME sử dụng phương pháp mã hóa nào để mã hóa các kiểu dữ liệu đa phương tiện thành ASCII trên các thư điện tử?

a. UNICODE

b. BASE46

c. BASE64

d. ANSI

Câu 33: MIME cho phép một thư điện tử mang được nhiều loại dữ liệu khác nhau như audio, video, hình ảnh, tài liệu... trường nào dưới đây chỉ ra loại dữ liệu có trong thư điện tử?

a. Content-Description

b. Content-Type

c. MIME-Version

d. Content-Transfer-Encoding

Câu 34: Hãy cho biết cổng mặc định của giao thức POP3 và POP3S là bao nhiêu?

a. 143/993

b. 110/995

c. 80/443

d. 25/465

Câu 35: Hãy cho biết cổng mặc định của giao thức POP3 là bao nhiêu?

A. 110

B. 80

C. 25

D. 21

Câu 36: IMAP là chữ viết tắt của?

a. Internet Message Access Protocol

b. Internet Email Access Protocol

c. Internet Mail Access Protocol

d. Internet Management Access Protocol

Câu 37: Giao thức cho phép người dùng đọc trực tiếp email trong mailbox trên máy chủ email?

a. SMTP/SMTPS

b. FTP/FTPS

c. POP3/POP3S

d. IMAP/IMAPS

Câu 38: Người dùng có thể nhận và đọc email của mình qua các giao thức nào?

a. POP3/POP3S và SMTP/SMTPS

b. IMAP/IMAPS và SMTP/SMTPS

c. IMAP/IMAPS và POP3/POP3S

d. SMTP/SMTPS và FTP/FPTS

Câu 39: Tất cả các thư gởi đến cho người sử dụng được chuyển vào trong hộp thư (Mailbox) của họ, hộp thư này nằm ở?

a. Máy chủ email.

b. Máy email client.

c. Máy chủ nhà cung cấp dịch vụ Internet

d. Tùy thời điểm có khi trên Máy chủ email, có khi trên Máy email client.

Câu 40: Tất cả các thư gởi đến cho người sử dụng được chuyển vào trong hộp thư (Mailbox) của họ, hộp thư này nằm ở?

a. Máy chủ email.

b. Máy email client.

c. Máy chủ nhà cung cấp dịch vụ Internet

d. Tùy thời điểm có khi trên Máy chủ email, có khi trên Máy email client.

Câu 41: Giao thức nào được sử dụng trong dịch vụ Web (WWW)?

a. SNMP

b. HTTP

c. FTP

d. SMTP

Câu 42: Hãy cho biết cổng mặc định của giao thức HTTP và HTTPS là bao nhiêu?

a. 80/143

b. 80/88

c. 80/8080

d. 80/443

Câu 43: HTTP "request Line" gồm những trường nào?

a. POST/URL/Version

b. Protocol/Status code/Status phrase

c. GET/URL/Version

d. Method/URL/Version

Câu 44: Phương thức nào cho phép Webclient cung cấp thông tin cho Webserver?

a. POST

b. GET

c. PUT

d. PUSH

Câu 45: Phiên bản mới nhất của giao thức HTTP là?

a. 1.2

b. 1.2

c. 2.0

d.3.0

Câu 46: Phiên bản mới nhất của giao thức HTTP là?

A. 1.3

B. 1.2

C. 1.0

D. 1.1

Câu 47: Mã lỗi nào mà Webserver trả ra khi yêu cầu có cú pháp sai hoặc không thể đáp ứng?

a. 3XX

b. 4XX

c. 1XX

d. 2XX

Câu 48: Mã lỗi nào mà Web Server trả ra khi nó thất bại trong việc đáp ứng một yêu cầu hợp lệ?

a. 5XX

b. 3XX

c. 4XX

d. 2XX

Câu 49: RTT (Round Trip Time) là:

A. Thời gian để gửi một gói nhỏ đi từ client đến server và quay lại

B. Thời gian để gửi một gói nhỏ đi từ client đến server

C. Thời gian khởi tạo kết nối TCP

D. Thời gian truyền file

Câu 50: Dịch vụ FTP dựa trên giao thức nào của tầng vận chuyển?

a. UDP

b. TCP

c. IP

d. ICMP

Câu 51: Giao thức FTP sử dụng cổng nào để thiết lập nối kết điều khiển?

A. 110

B. 20

C. 21

D. 25

Câu 52: TCP port mặc định được sử dụng cho FTP server có giá trị là bao nhiêu:

A.80 và 8080

B.8080 và 1080

C.20 và 21

D.110 và 80

Câu 53: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ, cặp nào là đúng:

A. SMTP, TCP Port 110

B. FTP, TCP Port 21

C. HTTP, UDP Port 80

D. Telnet, UDP Port 23